Uppgradering av Plextalk Pocket PTP1

Nästa version av mjukvara till PTP1 är 5.09.

För att installera denna i din spelare gör följande:

1. Spara den packade mappen " PTP1UP509SWE.zip" i din dator. När du packar upp mappen hittar du en mapp ” PlexVerUp”. I mappen finns en bin-fil med samma namn som mappen.

2. Kopiera mappen (PlexVerUp) och klistra in den på minneskortet (inte i någon mapp).

3. Anslut laddaren till spelaren och vägguttaget. Sätt i SD-minneskortet och slå sedan på spelaren. Uppgraderingen tar ungefär 4 minuter och är klar när spelaren stängs av och startas om automatiskt och lysdioden lyser med ett fast grönt sken. Om du har andra filer på ditt minneskort får du ett meddelande om vilken position du hade senast, t ex SD-kort Daisybok.

4. För att kontrollera vilken version du har, tryck på Meny-knappen, välj systeminställningar och systemegenskaper. Först hörs vilken version av mjukvara du har sedan vilket serienummer di n spelare har.

Lycka till!