# ENERGRID VS820PD & VS810PD POWER BANKS FOR The Visually Imapired

Tillverkare: 2the Max Asia Pacific Limited, Unit 301, International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

# Användarhandbok

Energrid VS810PD och VS820PDX är power banks som är speciellt utformade för personer med synnedsättning. VS-serien

Power Banks kan ladda en rad olika enheter, som till exempel iPhones, iPads, Android-telefoner och surfplattor.

## Användning

#### För att ladda en enhet

1. Anslut en laddningskabel till någon av powerbankens utgångsportar. Utgångsportarna indikeras med två och tre taktila punkter.

2. Anslut enheten som ska laddas med den andra änden av laddningskabeln.

3. Beroende på det valda varningsläget ger powerbanken ifrån sig ett kort pip och/eller en vibration följt av ett långt pip och/eller en lång vibration för att bekräfta en normal anslutning.

4. Enheten laddas nu.

Obs: USB-C-porten som indikeras av två taktila punkter ger snabbare laddningsprestanda för iOS-enheter.

#### För att ladda powerbanken

1. Anslut en laddningskabel till en USB-laddare. En USB-laddare med en minsta utgångsström på 2A som vanligtvis levereras med en smartphone eller surfplatta är bra för att ladda powerbanken.

2. Anslut den andra änden av laddningskabeln till någon av powerbankens ingångsportar. Ingångsportarna indikeras av en och två taktila punkter.

3. Beroende på det valda varningsläget ger powerbanken ifrån sig ett långt pip och/eller en vibration följt av ett kort pip och/eller en kort vibration för att bekräfta en anslutning.

4. Powerbanken laddas nu.

Obs: USB-C-porten som indikeras av två taktila punkter är en kombinerad ingångs- och utgångsport. Det går att ladda powerbanken eller en enhet via samma port.

#### Kontrollera batterinivån

1. Tryck på strömknappen.

2. Beroende på valt varningsläge ger powerbanken ifrån sig ett pip och/eller vibrerar i följande mönster för att indikera olika intervall av batterinivån:

a. 0 % till 25 % - ett kort pip och/eller en kort vibration.

b. 25 % till 50 % - två korta pip och/eller vibrationer.

c. 50 % till 75 % - tre korta pip och/eller vibrationer.

d. 75 % till 100 % - fyra korta pip och/eller vibrationer.

#### Välj varningsläge

Håll in strömknappen i två sekunder för att ändra varningsläge. Beroende på valdt varningsläge ger powerbanken ifrån sig ett pip och/eller vibration för att bekräfta valt varningsläge.

#### Information om bortskaffande för användare av WEEE

Den här symbolen på produkten och/eller medföljande dokumentation innebär att begagnad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. För återvinning och återanvändning ska du  lämna produkten till anvisat insamlingsställe. I vissa länder kan du ha möjlighet att återlämna dina produkter till din lokala återförsäljare vid köp av en likvärdig produkt.

### Förenklad försäkran om överensstämmelse

2the Max Asia Pacific Limited förklarar att radioutrustningen av typen power bank överensstämmer med direktiv 2014/30/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.matapo.com/conformity