Manual till nivåindikator för glas eller kärl

Allmän beskrivning:

En pulserande ton och en vibration varnar när vätskan når de två längre elektroderna om att kärlet nästan är fyllt. Signalen och vibrationen intensifieras när den korta elektroden nås.

Användning:

- Häng nivåindikatorn på kanten av kärlet som ska fyllas med vätska med de tre elektroderna på insidan.

- Häll i vätska tills en pulserande ton hörs och nivåindikatorn börjar vibrera. Detta betyder att de första två elektroderna är nådd och att kärlet nästan är fyllt.

- Om du fortsätter att hälla i vätska kommer den pulserande signalen och vibrationen att öka i hastighet när den andra elektroden nås.

Torka av elektroderna efter användning.

Nivåindikatorn drivs av 1 st CR2032 litiumbatteri som sitter i batterifacket på nivåindikatorns ovansida. Batteriet är installerat vid leverans.