Version 1.1

Denna manual avser samtliga taktila armbandsur med artikelnummer 51012, 51013, 51014, 51016, 51017, 51018, 51019, 51020, 51021, 51030, 51031, 51032, 51035, 51036

- Fysisk beskrivning

- Ställa in tid och dag

- Underhåll

- Support och garanti

Fysisk beskrivning

Ett taktilt armbandsur är ett vanligt ur med visare men med öppningsbart lock med en taktil urtavla. Timangivelserna är markerade med punkter eller segment med olika utformningar. Hel- halv och kvartar är speciellt utmärkta. Punkterna eller segmenten är olika för olika modellerna för kunna avkännas beroende på användarens känsel och fallenhet att läsa de taktila elementen.

Håll uret framför dig med kronknappen till höger. För att öppna locket sätter du fingret under lockets nedre del och lyfter upp detta. Alla ur har lock som är gängade på ovansidan. Vid avläsning vinklas uret en aning utåt på armen så att inte locket åker ned. De flesta uren har dock lockfriktion vilket gör att locket stannar upp även vid horisontalt läge. Vilket som är bäst är en smakfråga.

Alla urverk är quartsur och är tillverkade i Schweiz. Det borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Alla boetter är behandlade mot nickelallergi. De läderarmband som levereras är fria från latex. Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på öppna marknaden.

Ställa in tid

Visarna ställs in med kronknappen på höger sida. När knappen är utdragen kan visarna justeras till aktuell tid. När kronknappen skjuts in aktiveras uret. Observera att vissa ur har en liten transportsäkring under kronknappen så att den inte startar i transporten. Den kan enkelt ryckas bort.

Underhåll och skötsel

Alla urverk utan art nr 51019 (självuppdragande) drivs av ett standard klockbatteri som finns i öppna handeln. Drifttiden avgörs av kvaliteten på batteriet. Normalt går klockan i mellan ett till två år. Vi rekommenderar att alltid i första hand vända sig till en urmakare för batteribyte.

Samtliga ur är tåliga för fukt men klarar inte att befinna sig i eller under vatten eftersom det öppningsbara locket inte medger en sådan hantering i stängt läge.

Support och garanti

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats.

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Iris Hjälpmedel AB

Sandsborgsvägen 52

122 33 Enskede

Tel: 08-39 94 00

E-post: info@irishjalpmedel.se

www.irishjalpmedel.se