MiniVision2 &; MiniVision2+ Användarmanual

Sammanfattning

Introduktion	7

Vad finns i lådan	7

Beskrivning av produkten	7

Framsidan	7

Överkant	8

Underkant	8

Baksidan	8

Aktivering	9

Sätt i SIM-kortet	9

Sätt i batteriet	9

Ladda batteriet	9

Slå på och av MiniVision2	9

Viloläge	9

Lås upp ditt SIM-kort med PIN-kod	10

Komma igång	10

Grunderna i användargränssnittet	10

Navigera i menysystemet	10

Ändra ljudvolymen för MiniVision2	11

Använda röstkommandon	11

Skriva med den fysiska knappsatsen	13

Skriva med röstigenkänning	13

Ta bort en text	14

Ändra en text	14

Menyn Redigera textfält	14

Genvägar för textfält	14

Hjälpmedelsgenvägar	15

Hemskärmen och applikationslistan	15

Hemskärm	15

Lista över applikationer	15

Telefon	16

Introduktion	16

Besvara ett inkommande samtal	16

Avsluta ett samtal	16

Avvisa ett inkommande samtal	16

Ringa ett telefonsamtal	16

Alternativ för samtal	17

Samtalshistorik	17

Inställningar	18

Kontakter	19

Introduktion	19

Importera kontakter	19

Skapa en kontakt	20

Ändra en kontakt	21

Ta bort en kontakt	21

Ta bort alla kontakter	21

Söka efter en kontakt	21

Ring kontakt	21

Skicka meddelande till kontakt	22

Dela kontakt med textmeddelande	22

Exportera dina kontakter	22

Meddelanden	22

Introduktion	22

Hantera meddelanden i diskussionsläge	22

Introduktion	23

Skicka ett nytt meddelande	23

Skicka meddelande till flera mottagare	23

Överföra ett meddelande	23

Läsa nya meddelanden	24

Visa texten i meddelandet	24

Visa bifogade filer i ett meddelande (MMS)	24

Svara på ett meddelande	25

Ta bort ett meddelande från en diskussion	25

Ta bort en diskussion	25

Ta bort alla diskussioner	25

Skapa en kontakt från ett okänt nummer	25

Ring kontakt	25

Inställningar	26

Hantera meddelanden i kronologiskt läge	26

Introduktion	26

Skicka ett nytt meddelande	27

Skicka ett meddelande till flera mottagare	27

Vidarebefordra ett meddelande	27

Läsa nya meddelanden	28

Visa texten i meddelandet	28

Visa bifogade filer i ett meddelande (MMS)	28

Svara på ett meddelande	28

Ta bort ett meddelande	29

Ta bort alla meddelanden	29

Skapa en kontakt från ett okänt nummer	29

Ring kontakt	29

Inställningar	29

Alarm	30

Introduktion	30

Lägg till ett alarm	30

Stoppa ett larm	31

Redigera ett alarm	31

Aktivera / inaktivera ett larm	31

Ta bort ett alarm	31

Ta bort alla larm	32

Ställ in standardringsignalen	32

Kalender	32

Introduktion	32

Lägg till en händelse	32

Stoppa larmet för en händelse	33

Redigera en händelse	33

Ta bort en händelse	33

Ta bort alla händelser	34

Ställ in standardringsignalen	34

Hitta en händelse	34

Kamera	34

Introduktion	34

Så här tar du en bild	34

Galleri	34

Introduktion	34

Visa ett foto	35

Sök efter ett foto efter datum	35

Byta namn på ett foto	35

Skicka ett foto via MMS	35

Fotodetaljer	35

Ta bort ett foto	36

Ta bort alla foton	36

FM-radio	36

Introduktion	36

Lyssna på radio	36

Lägga till en radiostation i dina favoriter	36

Ljusindikator	36

Introduktion	36

Hur upptäcker man ljusstyrkan?	36

Färgindikator	37

Introduktion	37

Meddela färger	37

Hitta Färg	37

Varning för att hitta en färg	37

Sedeligenkänning	37

Introduktion	37

Uppdatera data	37

Identifiera en sedel	37

Kalkylator	38

Introduktion	38

Utföra en beräkning	38

Röstinspelare	38

Introduktion	38

Spela in ett röstmemo	38

Spela upp ett röstmemo	38

Byta namn på ett röstmemo	39

Ta bort röstmemo	39

Anteckningar	39

Introduktion	39

Skapa en anteckning	39

Läsa en anteckning	39

Redigera en anteckning	39

Ta bort en anteckning	40

Ta bort alla anteckningar	40

Söka i en anteckning	40

Exportera en anteckning	40

Ficklampa	40

Väder	40

Introduktion	40

Konsultera vädret	40

Se detaljerna i vädret på en vald dag	41

Nöd	41

Introduktion	41

Aktivera/inaktivera nödfunktionen	41

Ställ in nödfunktionen	41

Var är jag?	42

Användarhandbok	42

Inställningar	42

Introduktion	43

Visa	43

Uppläsning	44

Blåtand	45

Wi-Fi	45

Nätverk	46

Säkerhet	47

Språk	47

Knappsats	47

Datum & tid	48

Om telefonen	49

Tekniska specifikationer	50

Design	50

Hårdvara	50

Vid problem	51

Introduktion	51

Min telefon slås inte på / Jag har en svart skärm	51

Läsbarheten på min skärm är inte tillfredsställande	51

Min telefon stängs av av sig själv	51

Min telefon har låg batterinivå	51

Min telefon laddas inte ordentligt	51

Min telefon är inte ansluten till ett nätverk	51

SIM-kortfel / Ingen telefonfunktion är tillgänglig	51

Jag kan inte ringa ett telefonsamtal	51

Jag kan inte ta emot telefonsamtal	52

Ljudkvaliteten på samtal är inte optimal	52

Inget nummer rings upp när jag väljer ett nummer i min kontaktlista	52

Jag kan inte komma åt min röstbrevlåda	52

Jag har låst mitt SIM-kort	52

Så här återställer du min telefon	52

Om det här dokumentet	53

Juridiskt meddelande och garanti	54

Försiktighet vid användning och varningar	54

Hälsa och säkerhet	54

Garanti	54

Information om specifik absorptionsnivå	55

Kundservice	55

Varumärken	55

Index – knappar på navigeringspanelen	56

Index – Alfanumeriska knappar	57

Index – Kortkommandon för hjälpmedel	58

Index – Redigeringsgenvägar	59

## Introduktion

MiniVision2 är en mobiltelefon speciellt utformad för personer med synnedsättning. Med en stor taktil knappsats och talande gränssnitt med röstkommandon blir MiniVision2 100% tillgänglig och enkel att använda.

Användargränssnittet och funktionerna har anpassats för att säkerställa enkel inlärning och användning.

Den här användarmanualen har utformats för att vägleda dig steg för steg hur du använder de olika funktionerna.

## Vad finns i lådan

MiniVision2 levereras med:

- Batteri

- 110 / 220 Volt huvudladdare – 5 volt USB

- Micro-USB-laddningskabel

- Stereohörlurar med mikrofon

- Dockningsstation för laddning

- Skyddsfodral

Listan över tillbehör, konfiguration eller produktversion kan variera beroende på land.

Produktens och tillbehörens utseende och egenskaper kan ändras utan förvarning.

Vi rekommenderar att du endast använder godkända tillbehör från KAPSYS. Användning av icke godkända tillbehör kan leda till prestandaproblem samt funktionsfel som inte täcks av garantin.

## Beskrivning av produkten

### Framsidan

Framsidan av MiniVision2 är uppdelad i två distinkta delar:

Längst upp hittar du en 2,3-tums skärm som visar innehållet i telefonen. Skärmens ljusstyrka, textstorlek och kontrast kan justeras i avsnittet « Skärm ». i telefonens inställningar.

Ovanför skärmen är högtalaren placerad som används vid telefonsamtal.

På den nedre delen av MiniVision2, nedanför skärmen, hittar du en fysisk knappsats som är indelad i två delar:

Den övre delen består av navigations- och kontrollknappar som låter dig navigera i menyer, justera volymen och utföra vissa åtgärder.

Navigations- och kontrollknapparna är sammansatta enligt följande:

En rund rektangelformad OK-knapp med texturerad yta finns i mitten av panelen. Runt OK-knappen hittar du navigeringsknappar som gör det möjligt att utföra en åtgärd. I resten av det här dokumentet kommer vi referera till dessa som Upp, Ner, Vänster, samt Höger. Den centrala rektangelformade knappen, även kallad OK, gör det möjligt att bekräfta valt element.

Beskrivning av navigeringsknapparnas åtgärder:

- Upp: markerar föregående objekt

- Ned: markerar nästa objekt

- Vänster: minskar volymen

- Höger: ökar volymen

- OK: bekräftar valt objekt

För mer information, se avsnittet «Komma igång ».

Bra att veta: Ett långt tryck på OK-knappen aktiverar röstigenkänningen. Med röstigenkänningsfunktionen kan du:

- Starta åtgärder med hjälp av rösten från hemskärmen eller från listan med applikationer (nyckelord).

- Diktera text i textfält.

En internetanslutning krävs för att använda röstigenkänning (Wi-Fi eller 3G / 4G via din operatör.

För mer information, se avsnitten ”Använd röstkommandon" och "Skriva med röstigenkänning" i användarhandboken.

Till vänster om navigationsknapparna sitter meny- och samtalsknapparna ovanför varandra:

- Menyknappen har en rektangulär form och symboliserad med en fyrkant, visar ytterligare alternativ relaterade till applikationen eller skärmen som för närvarande visas. Detta ger vanligtvis åtkomst till funktionsinställningar eller ytterligare alternativ som: validera, skicka, avbryt, ta bort, redigera etc.

- Samtalsknapp symboliserad med tre vertikala och taktila gröna punkter, accepterar ett inkommande samtal eller kommer åt telefonfunktionerna direkt från vilken skärm som helst. Den öppnar även samtalshistoriken med ett långt tryck.

Till höger om OK-knappen finns knapparna Tillbaka och Avsluta samtal, respektive ovanför varandra och åtskilda av en horisontell linje:

- Bakåtknappen med rektangulär form och symboliserad med en triangel, låter dig återgå till föregående skärm eller ta bort ett tecken i ett textfält.

- Avsluta samtalsknappen symboliserad med tre horisontella och taktila röda punkter, lägger på det aktuella samtalet, avvisar samtal, återgår till startskärmen eller lämnar vänteläget med ett kort tryck. MiniVision2 slås på eller av med ett långt tryck.

Den andra delen av den fysiska knappsatsen är den alfanumeriska knappsatsen som låter dig göra inmatningar i MiniVision2. Den består av 12 knappar (4 rader med 3 knappar i vardera raden):

- Rad 1: 1, 2, 3

- Rad 2: 4, 5, 6

- Rad 3: 7, 8, 9

- Rad 4: stjärna, 0, fyrkant (nummertecken).

En taktil märkning finns på sifferknapp 5.

Hur du använder den alfanumeriska knappsatsen beskrivs i kapitlet «Skriv med fysiskt tangentbord ».

### Överkant

På telefonens övre kant finns en lysdiod tillgänglig för ficklampan.

### Underkant

Från vänster till höger hittar du ett 3,5 mm ljuduttag för anslutning av hörlurar. Till höger om hörlursuttaget hittar du en Micro-USB-kontakt för att ladda telefonen och laddningskontakterna.

### Baksidan

Till vänster sitter kameran som används av applikationerna "Kamera" / "Färgindikator" / "Sedeldetektor" / "Ljusindikator", nödknappen som används av "S. O. S. " applikation och högtalaren.

Bakstycket på MiniVision2 är avtagbart och erbjuder åtkomst till batteriet, SIM-kortsplatsen och micro SD-kortet.

## Aktivering

### Sätt i SIM-kortet

MiniVision2 är endast kompatibel med Nano-SIM-kort (4FF-format).

För att sätta i SIM-kortet, vänd på telefonen och leta reda på skåran längst ned i det vänstra hörnet och lyft av bakstycket. SIM-kortshållaren är placerad under batteriet längst upp till vänster.

Sätt SIM-kortet i facket till höger om SIM-kontakten, chipet ska peka nedåt och det avfasade hörnet längst ner till vänster. Tryck lätt på SIM-kortet och skjut det försiktigt hela vägen åt vänster.

Bra att veta: du kan sätta i ett minneskort i SD-kontakten längst ner till höger under batteriet om du vill utöka det interna minnet på MiniVision2.

### Sätt i batteriet

Sätt i batteriet genom att först placera den nedre kanten av batteriet i batterifacket. Den nedre kanten är identifierbar tack vare batterikontakterna. Tryck därefter på batteriet. Batteriet passar lätt i sin plats endast om det sätts in på rätt sätt. Försök inte tvinga in batteriet i kortplatsen. sätt slutligen tillbaka telefonens bakstycke genom att trycka det på plats.

### Ladda batteriet

Om du använder telefonen för första gången rekommenderar vi att du laddar batteriet i minst fyra timmar. Därefter kan batteriet laddas enligt din användning.

MiniVision2s autonomi beror på hur du använder den. Ju mer du använder enheten, desto snabbare laddas batteriet ur. Du kan optimera batterianvändningen genom att justera vissa inställningar som skärmens ljusstyrka, vilolägesfördröjning eller stänga av Bluetooth och Wi-Fi. För mer information, se avsnittet « Inställningar ».

För att ladda batteriet, anslut USB-kabeln mellan MiniVision2 och väggladdaren som medföljer produkten. Anslut sedan väggladdaren till ett vägguttag.

Bra att veta: Du kan också använda laddningsdockan för att ladda batteriet. Anslut USB-kabeln till laddningsdockan. Ställ därefter MiniVision2 i vaggan för att starta laddningen. Observera att skyddsfodralet inte är kompatibelt med laddningsdockan, ta bort det när du använder vaggan.

### Slå på och av MiniVision2

För att slå på MiniVision2, tryck och håll inne knappen Avsluta samtal längst ned till höger på navigeringspanelen. När enheten vibrerar släpper du knappen. Om telefonen inte startar, kontrollerar du att batteriet installerats korrekt.

Stäng av enheten genom att hålla inne knappen Avsluta samtal. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta. En lätt vibration indikerar att enheten stängts av.

### Viloläge

Om du gör ett kort tryck på Avsluta-knappen när hemskärmen visas sätts telefonen i viloläge.

I viloläget är skärmen avstängd och knappsatsen är inaktiverad, men funktionerna förblir aktiva. Du kan alltid ta emot samtal och meddelanden.

För att avsluta viloläget, tryck på knappen Avsluta samtal igen för att återgå till driftläge och hemskärmen. MiniVision2 kommer då att säga, "Hemskärm".

Bra att veta: MiniVision2 innehåller en inställning som heter "Tal vid väckning” ". Med den här funktionen kan du få förkonfigurerad information uppläst när du lämnar viloläget, såsom aktuellt datum, batterinivå, missade samtal och meddelanden.

Användningen av den här funktionen beskrivs i avsnittet «Uppläsning» i telefonens inställningar.

Bra att veta: Som standard går MiniVision2 automatiskt in i viloläge efter en minuts inaktivitet för att spara batteri. Du kan med ett kort tryck på avsluta samtalsknappen återgå till där du befann dig innan du lämnade driftläget. Det automatiska viloläget kan justeras i inställningarna för MiniVision2-sektionen «Display »

### Lås upp ditt SIM-kort med PIN-kod

Ditt SIM-kort är ibland försett med en 4-siffrig kod, även kallad PIN. Den här koden låser ditt SIM-kort mot obehörig användning.

Om du använder en PIN-kod för SIM-kortet måste du ange koden när du startar telefonen innan du kan använda alla funktioner. Du anger din PIN-kod med knappsatsen och bekräftar med OK-knappen.

När PIN-koden har bekräftats startar MiniVision2 och hemskärmen visas.

Bra att veta: om du anger fel PIN-kod 3 gånger spärras SIM-kortet och du måste då ange din 8-siffriga PUK-kod som du får från din tjänsteleverantör för att låsa upp din MiniVision2.

Bra att veta: du kan fortfarande ringa nödnumret (se tillgänglighet från din tjänsteleverantör) direkt från menyn på PIN-upplåsningsskärmen.

## Komma igång

### Grunderna i användargränssnittet

Gränssnittet i MiniVision2 har utformats för att vara så användarvänligt som möjligt:

- Alla objekt som visas på skärmen i MiniVision2 är ordnade i en lista för att ge dig en enkel och linjär navigering

- Varje enskild information visas på en rad

- Långa texter som överskrider skärmbredden, rullas automatiskt horisontellt

- Som standard är texten som visas på skärmen skriven i vit på svart bakgrund

- När du använder knapparna Upp och Ned för att navigera i telefonens menysystem visas det valda objektet med inverterad färg

- Varje markerat objekt läses upp

- När du öppnar en ny skärm markerar MiniVision2 det första objektet i listan

- När du går tillbaka till en tidigare öppnad skärm återgår MiniVision2 till det senast valda objektet

- När du befinner dig i början eller slutet av en lista hörs ett pip i samband med uppläsningen av det markerade objektet

- För att bekräfta att en åtgärd har utförts kan ett bekräftelsemeddelande eller information visas på skärmen via en rullgardinsbanner (detta meddelande är också uppläst om alternativet "skärmläsare" är aktiverat). För att avvisa detta meddelande, tryck bara på valfri knapp och fortsätt använda telefonen.

### Navigera i menysystemet

Här är de olika knapparna som låter dig navigera i telefonens menysystem:

- Knappen Upp markerar föregående objekt i listan.

- Knappen Ned markerar nästa objekt i listan.

- Knappen OK bekräftar ditt val och väljer det markerade elementet. Detta leder vanligtvis till att en ny skärm visas.

- Bakåtknappen används för att återgå till en skärm tillbaka (till exempel vid ett fel).

- Menyknappen används för att komma åt alternativen på den visade skärmen.

- Knappen Avsluta samtal återgår till hemskärmen. Om du redan är på hemskärmen kommer detta att sätta telefonen i viloläge.

Bra att veta: ett långt tryck på Uppåt-knappen väljer det första objektet i listan och ett långt tryck på Nedåt-knappen väljer det sista objektet i listan.

En beskrivning av alla knapparnas funktioner sammanfattas i avsnittet « Index – Tangenter på navigeringspanelen».

### Ändra ljudvolymen för MiniVision2

Tryck på vänster eller höger pil-knapp för att öppna volyminställningarna på MiniVision2. Du kan hantera olika volymer på följande sätt:

- Allmän volym: volym av uppläsning och FM-radio

- Larmvolym: volymen för alarmet

- Ringsignalvolym: volymen för telefonens ringsignaler

När volyminställningarna visas använder du knapparna Upp och Ner för att välja den volym du vill ändra. Som standard är "Allmän volym" vald. Använd sedan vänster knapp för att minska nivån på den valda volymen eller höger knapp för att öka.

Volyminställningarna stängs automatiskt efter 5 sekunders inaktivitet. Du kan stänga skärmen när som helst genom att trycka på OK- eller bakåtknappen.

Bra att veta: samtalsvolymen är oberoende. Den ställs in direkt under samtalet med vänster eller höger knapp.

Bra att veta: Volymnivå 0 på ringsignalsvolymen motsvarar läget "Tyst" (vibration och ringsignalen inaktiveras). MiniVision2 har också dedikerade kortkommandon för att stänga av eller slå på ljudet för ringsignalen (för mer information se kapitlet "Tillgänglighetsgenvägar").

### Använda röstkommandon

MiniVision2s röstigenkänning låter dig starta vissa åtgärder via fördefinierade nyckelord.

Tjänsten kräver en internetanslutning (Wi-Fi eller 3G / 4G via din operatör - kräver isatt SIM-kort och ett abonnemang som inkluderar en dataplan). Om du inte är ansluten till ett datanätverk eller om datahastigheten är otillräcklig fungerar inte tjänsten och MiniVision2 informerar dig med meddelandet "Ingen dataanslutning".

För att använda röstkommandon, gör ett långt tryck på OK-knappen när hemskärmen visas eller från listan med applikationer. Säg ett av följande nyckelord efter pipet:

- « Ring » följt av kontaktens namn: låter dig ringa en kontakt från din telefonbok.

MiniVision2 öppnar därefter en ny skärm med de olika kontakterna som matchar din sökning. Använd Upp och Ner för att bläddra igenom listan och tryck på OK-knappen för att bekräfta kontakten och ringa samtalet. För mer information, se avsnittet «Telefon».

- « Ring » följt av ett telefonnummer: låter dig ringa det dikterade numret.

MiniVision2 öppnar då en ny skärm med de olika förslagen som matchar din sökning. Använd Upp och Ner för att bläddra igenom listan och tryck på OK-knappen för att   bekräfta telefonnumret och ringa samtalet. För mer information, se avsnittet «Telefon».

- « Skicka ett meddelande till » följt av kontaktens namn: skickar ett meddelande till en kontakt i din telefonbok.

MiniVision2 öppnar därefter en ny skärm med de olika kontakterna som matchar din sökning. Använd Upp och Ned för att bläddra igenom listan och tryck på OK för att bekräfta kontakten och gå till meddelandeskärmen. Skriv därefter ditt meddelande med hjälp av knappsatsen eller via röstkommando och tryck på OK-knappen för att bekräfta och skicka. För mer information, se avsnittet «Meddelanden»

- « Skapa en anteckning » följt av texten i anteckningen (Ej tillgänglig på MiniVision2 Lite): låter dig direkt öppna skärmen för att skapa en anteckning med den dikterade texten infogad i redigeringsrutan. Bekräfta och spara anteckningen genom att trycka på OK-knappen. MiniVision2 visar då listan med anteckningar. Du kan sedan använda Upp och Ner för att bläddra bland de olika anteckningarna som är lagrade i din produkt.

- « Ny kontakt »: öppnar skärmen för att skapa en kontakt.

Använd Upp och Ner för att bläddra mellan fälten (förnamn, efternamn, telefonnummer, typ, anteckning och ringsignal). Tryck på   OK-knappen för att redigera valt fält. För mer information, se avsnittet « Kontakter ».

- « Nytt larm »: gör det möjligt att direkt öppna sidan för att skapa larm.

- Använd Upp och Ner för att bläddra igenom fälten (aktivering, tid, ringsignal och repetition) och tryck på OK-knappen för att    redigera fälten. För mer information, se avsnittet «Larm ».

- « Ny händelse »: gör det möjligt att öppna skärmen för att skapa en ny aktivitet i kalendern.

Använd Upp och Ner för att bläddra mellan fälten (titel, datum, tid, upprepning, påminnelse och ringsignal) tryck på OK-knappen för att redigera fälten. För mer information, se avsnittet « Kalender ».

- « Skapa ett röstmemo »: startar automatiskt 'Röstinspelningsfunktionen. Läs in ditt meddelande och tryck därefter på OK för att stoppa inspelningen. För mer information, se avsnittet «Röstinspelare».

- « Telefon »: Öppnar telefonapplikationen.

- « Kontakter »: Öppnar programmet Kontakter.

- « Meddelanden »: Öppnar meddelandeprogrammet.

- « Larm »: öppnar applikationen Larm.

- « Kalender »: Öppnar kalenderprogrammet.

- « Kamera »: Öppnar kameraprogrammet

- « Galleri »: Öppnar galleriprogrammet

- « FM-radio »: Öppnar FM-radion.

- « Ljusindikator »: Öppnar ljusindikatorn

- « Färgindikator »: Öppnar programmet Färgindikator.

- « Sedeltolkare »: Öppnar sedeligenkänningsprogrammet.

- « Kalkylator »: öppnar applikationen Kalkylator.

- « Röstinspelare »: öppnar applikationen Röstinspelare.

- « Anteckningar »: öppnar applikationen Anteckningar.

- « Ficklampa »: öppnar ficklampans applikation.

- « Väder »: öppnar väderapplikationen.

- « Nödsituation »: Öppnar nödapplikationen.

- « Var är jag »: Ger telefon / användarplats (gatuadress).

- « Användarmanual »: Öppnar programmet Användarhandbok.

- « Inställningar »: Öppnar appen Inställningar.

- « Röstkommando »: Lyssna på listan över tillgängliga sökord.

Här följer några rekommendationer om hur du använder röstkommandon:

- Vänta tills efter pipet innan du säger något av de fördefinierade nyckelorden.

- En tyst miljö förbättrar resultatet av taligenkänning.

- För att ringa en kontakt och Skicka ett meddelande till en kontakt spelar det ingen roll i vilken ordning du dikterar namn och / eller förnamn.

### Skriva med den fysiska knappsatsen

När MiniVision2 meddelar "Textfält" betyder det att du kan ange alfanumeriska data.

Det alfanumeriska tangentbordet 1 till fyrkant eller siffertecken används för att ange text eller siffror.

Varje knapp erbjuder åtkomst till flera tecken.

För att få åtkomst till de olika tecknen trycker du på en och samma knapp i snabb följd.

- Knapp 1 används för att ange skiljetecken eller specialtecken (@, &, +, parenteser, osv.)

- Knapparna 2 till 9 används för att infoga alfanumeriska tecken, till exempel erbjuder knapp 2 följande tecken: a, b, c, 2, å, ä, A, B, C, till, a, etc.

- Knapp0 används för att infoga ett mellanslag eller ”+" -tecken.

- Knappen Stjärna låser knappsatsen i läget "Normal", "Skift" eller ”Numerisk".

- Fyrkant öppnar skärmen för symboler, skiljetecken och specialtecken. Använd sedan knapparna Upp eller Ner för att välja önskat tecken från listan och bekräfta med OK-knappen. Tryck på fyrkant igen för att öppna skärmen för val av uttryckssymbol. Använd knappen Upp eller Ner för att bläddra igenom listan över tillgängliga uttryckssymboler och bekräfta med knappen OK  för att infoga den i redigeringsrutan.

Den fullständiga listan över tangenttilldelningar för alfanumeriskt tangentbord finns i avsnittet «Index – tangenter på navigeringspanelen » .

När du har skrivit in texten kan du använda:

- Upp-knappen för att läsa upp a all inmatad text, markörens position i texten, aktuellt navigeringsläge och skiftlägesstatus.

- Nedknapp för att ställa in navigeringsläget (tecken eller ord)

- Vänster eller höger-knapp för att flytta markören i texten (efter ord eller tecken beroende på valt navigeringsläge)

- OK-knappen för att bekräfta din text.

Bra att veta: Ett långt tryck på knapparna 0 till 9 i ett textfält gör det möjligt att infoga en siffra direkt utan att gå igenom bokstäverna. Exempel: för att skriva en "2" i en redigeringsruta kan du göra 4 korta tryck på knapp 2 (a, b, c, 2) eller göra ett långt tryck på knappen.

### Skriva med röstigenkänning

Förutom röstkommandon låter MiniVision2s röstigenkänningsfunktion dig också skriva text i ett textfält.

Det här kräver en internetanslutning (Wi-Fi eller 3G / 4G. Om du inte är ansluten till ett datanätverk eller om datahastigheten är otillräcklig fungerar tjänsten inte och MiniVision2 informerar dig med ett meddelande på skärmen "Ingen dataanslutning".

Om du vill skriva med röstigenkänning håller du ned OK-knappen i ett textfält tills du hör ett pip. Efter pipet kan du börja diktera din text. Röstigenkänningen avslutas när du slutar prata eller gör en längre paus. Efter ett tag infogas texten i textfältet och läses upp. Om du vill göra korrigeringar kan du redigera texten med den fysiska knappsatsen.

Här är några rekommendationer för att använda röstigenkänning för att skriva text:

- Vänta tills du hört pipet innan du börja diktera din text.

- En tyst miljö förbättrar resultatet av taligenkänning.

- Du kan använda röstigenkänningen så mycket du vill i textfältet och det kommer att sammanfoga resulterande texter.

- Du kan även infoga skiljetecken, såsom ("," "?" "!" osv.), för att göra det måste du säga önskat skiljetecken, t.ex. "Vill du äta på söndag hemma frågetecken".

- Taligenkänning använder meningens sammanhang. Det kommer därför att vara mer relevant med långa meningar än med små grupper av ord.

### Ta bort en text

I ett textfält, gör ett kort tryck på knappen Tillbaka för att ta bort det senast inmatade tecknet.

Om du vill radera all inmatad text håller du ned knappen Tillbaka.

### Ändra en text

I ett textfält kan du använda vänster eller höger knapp för att flytta markören och ta bort eller lägga till ett tecken, ett ord eller en fras.

Med Nedåtknappen kan du ställa in önskat navigeringsläge. Du kan välja Tecken eller Ord.

Vänster knapp flyttar markören till vänster i ett textfält. Höger knapp flyttar markören till höger i ett textfält.

Ett långt tryck på vänster eller höger knapp flyttar markören till början eller slutet av texten.

Bra att veta: Det går inte att ändra ljudvolymen i MiniVision2 när du redigerar text eftersom vänster respektive högerknapp används till att flytta markören.

### Menyn Redigera textfält

När ett textfält visas på skärmen kan du trycka på Meny för att komma åt följande alternativ:

- Spara: sparar de ändringar som gjorts i textfältet

- Avvisa: avbryter ändringarna som gjorts i textfältet

- Ta bort allt: ta bort all text i textfältet

- Kopiera allt: kopiera all text i textfältet till Urklipp

- Klipp ut allt: kopiera och radera all text i textfältet och kopiera den till Urklipp

- Klistra in allt: klistra in innehållet i Urklipp till textfältet

### Genvägar för textfält

När ett textfält visas på skärmen kan du använda knappsatsgenvägar för att flytta markören, markera, kopiera, klippa ut eller klistra in en text.

För att göra detta, tryck och håll inne Stjärna samtidigt som du gör ett kort tryck på en annan knapp för att starta specifika åtgärder. Här är listan över tillgängliga åtgärder:

- Stjärna plus vänster knapp: väljer tecknet till vänster om markören. (Kan användas flera gånger för att markera en del av en text, t.ex. för att markera ett helt ord eller en fras)

- stjärna plus höger knapp: väljer tecknet till höger om markören. (Kan användas flera gånger för att markera en del av en text, t.ex. för att markera ett helt ord eller en fras).

- Stjärna plus 0: markerar all text i redigeringsrutan.

- stjärna plus 3: klipp ut den markerade texten i Urklipp.

- Stjärna plus 6: kopierar den markerade texten och lagrar den i Urklipp.

- Stjärna plus 9: klistrar in en text från Urklipp.

### Hjälpmedelsgenvägar

Med dessa kortkommandon kan du öppna hjälpmedelsmenyer, till exempel hantera hastigheten på talsyntesen, upprepa eller bokstavera den senaste uppläsningen. MiniVision2 stöder tillgänglighetsgenvägar som fungerar på alla skärmar.

Om du vill använda ett hjälpmedelskommando tryck och håll inne fyrkant samtidigt som du gör ett kort tryck på en annan knapp. Här är listan över tillgängliga genvägar:

- fyrkant plus 0:  öppnar telefoninställningarna

- Fyrkant plus 1: läser upp telefonstatus, såsom tid, batterinivå, nätverksstatus, Wi-Fi, och Bluetooth.

- Fyrkant plus 2: läser alla element i listan från toppen av skärmen.

- Fyrkant plus 4: minskar talsyntesens hastighet.

- Fyrkant plus 5: ökar hastigheten på talsyntesen.

- Fyrkant plus 7: upprepar senaste uppläsning

- Fyrkant plus 8: stavar senaste uppläsning tecken för tecken.

- Fyrkant plus vänster-knapp: ställer in ringsignalprofilen på Tyst (ringsignalvolym minst 0/7).

- Fyrkant plus höger-knapp: Ställer in ringsignalens ljudprofil på Utomhus (ringsignalvolym max 7/7).

## Hemskärmen och applikationslistan

### Hemskärm

Hemskärmen är startskärmen på MiniVision2. Här kan du snabbt få aktuell tid, antalet olästa meddelanden och antalet missade samtal uppläst.

Genom att trycka på knappen Avsluta samtal kommer du tillbaka till startskärmen medan telefonen är påslagen. Du kan alltid återgå till hemskärmen var du än befinner dig i telefonen. Det här kan vara användbart om du till exempel inte hittar rätt i telefonens olika menyer.

Bra att veta: När hemskärmen visas kan du ringa ett telefonnummer direkt eller använda funktionen "Snabbåtkomst". Med den här funktionen som beskrivs i avsnittet «Knappsats» i MiniVision2-inställningarna kan du starta ett program eller ringa en kontakt snabbt genom att trycka och hålla ned en av knapparna på knappsatsen.

För att komma åt applikationslistan, tryck på en av följande tre knappar: Upp, Ner eller OK.

### Lista över applikationer

När du lämnar hemskärmen som beskrivits tidigare ser du listan över applikationer, det vill säga listan över telefonfunktioner. MiniVision2 har 20 applikationer:

- Telefon

- Kontakter

- Meddelanden

- Larm

- Kalender

- Kamera

- Galleri

- FM-radio

- Ljusindikator

- Färgindikator

- Sedeligenkänning

- Kalkylator

- Röstinspelare

- Anteckningar

- Ficklampa

- Väder

- Nöd

- Var är jag?

- Användarhandbok

- Inställningar

Varje enskild funktion förklaras i detalj i följande avsnitt.

För att öppna en funktion, tryck på upp- eller nedåtknapparna för att välja programmet och tryck på OK för att bekräfta. För att avsluta ett program, tryck på knappen Tillbaka. Du kan behöva använda knappen Bakåt mer än en gång om du har öppnat flera skärmar i samma program.

Du kan också avsluta ett program utan att spara de aktuella ändringarna genom att gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på knappen Avsluta samtal.

Bra att veta: Listan över applikationer som installeras som standard i MiniVision2 kan variera beroende på land, tjänsteleverantör och produktkonfiguration.

## Telefon

### Introduktion

Med telefon kan du ringa samtal, lyssna av dina röstmeddelanden och visa din samtalshistorik. Du kan komma åt telefonapplikationen när som helst genom att trycka på samtalsknappen.

### Besvara ett inkommande samtal

När telefonen ringer trycker du på knappen Ring upp för att svara på det inkommande samtalet. Knappen Ring upp finns till vänster på navigeringspanelen nedanför menyknappen. Den symboliseras med tre vertikala gröna och taktila punkter.

Som standard är inställningen "Svara på samtal med knapparna 0–9" aktiverad, vilket gör att du kan acceptera ett inkommande samtal genom att trycka på valfri alfanumerisk knapp. Mer information finns i avsnittet« Knappsats » i MiniVision2-inställningarna.

Bra att veta: När telefonen ringer kan du stänga av ringsignalen och höra nummerpresentationen genom att trycka på vänster eller höger knapp. För att upprepa nummerpresentationen, tryck på upp- eller nedåtknappen.

### Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på knappen Avsluta samtal placerad längst till höger på navigeringspanelen nedanför knappen Tillbaka. Den symboliseras av tre horisontella röda punkter.

### Avvisa ett inkommande samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen Avsluta samtal.

### Ringa ett telefonsamtal

Från Hemskärmen använder du knapparna Upp eller Ned för att välja ett av följande fyra alternativ:

- Ring kontakt: låter dig välja en kontakt från din telefonbok. Använd knapparna Upp eller Ned för att välja en kontakt i listan och starta samtalet genom att trycka på OK.

Bra att veta: som i applikationerna Kontakt och Meddelanden kan du använda den alfanumeriska knappsatsen för att hitta din kontakt. Listan med namn filtreras sedan medan du skriver. Filtret utförs i början av för- och efternamnet. Du kan när som helst bläddra i listan över filtrerade kontakter med hjälp av knapparna Upp eller Ned. Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på knappen Bakåt. När kontakten hittas trycker du på OK-knappen för att starta samtalet.

Knappsats: låter dig ange ett telefonnummer, siffra för siffra. När en redigeringsruta visas anger du numret med den numeriska knappsatsen och bekräftar sedan inmatningen och startar samtalet genom att trycka på knapparna OK eller Ring upp.

Bra att veta: Du kan också ringa ett telefonnummer direkt från hemskärmen eller huvudskärmen i telefonapplikationen. För att göra detta, tryck på knapparna på den numeriska knappsatsen för att slå ditt nummer, siffra för siffra och bekräfta sedan din post och starta samtalet genom att trycka på OK eller Ring upp.

- Samtalshistorik: låter dig ringa tillbaka till en kontakt eller ett telefonnummer från tidigare samtal. Använd upp- eller nedknapparna för att välja det nummer du vill ringa och tryck på OK-knappen för att   öppna alternativskärmen. Använd knapparna Upp eller Ner igen för att välja "Ring" och bekräfta med  OK-knappen.

- Röstbrevlåda: låter dig ringa din röstbrevlåda för att lyssna på dina meddelanden.

### Alternativ för samtal

Under ett pågående telefonsamtal kan du trycka på menyknappen för att komma åt följande alternativ:

- Aktivera högtalare: växlar till högtalartelefon på MiniVision2 (handsfree-läge). För att ta bort handsfree-läget, tryck på Meny igen, välj "Inaktivera högtalare" och bekräfta med OK-knappen.

Bra att veta: ett kort tryck på   samtalsknappen låter dig också aktivera eller inaktivera högtalarläget.

- Ljud av: stänger av MiniVision2-mikrofonen så att den som ringer inte kan höra dig.

- Lägg till samtal: parkerar ditt nuvarande telefonsamtal och ringer en andra kontakt. Använd Upp eller Ned för att välja den andra kontakten i listan och tryck sedan på OK-knappen för att   starta det nya samtalet.

För att byta korrespondent under ett dubbelsamtal, tryck på Meny och använd sedan  upp-  eller nedknapparna  för att välja "Byt samtal" och bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Under ett dubbelsamtal avslutar  knappen Avsluta samtal det aktuella samtalet och återgår till det väntande samtalet.

För att sätta samtal i konferensläge, tryck på Meny och använd sedan knapparna Upp eller Ner för att välja "Konferens" och bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Under ett konferenssamtal avslutar knappen Avsluta samtal båda samtalen.

### Samtalshistorik

I samtalshistoriken kan du se alla ringda, mottagna och missade samtal. Antalet missade samtal anges på startskärmen samt i listan över applikationer när du väljer "Telefon". Alternativet "Tal vid väckning" låter dig också meddela antalet missade samtal som tas emot när du lämnar viloläget. För mer information, se avsnittet « Uppläsning » i MiniVision2-inställningarna.

Bra att veta: Notiser om missade samtal försvinner när du har kontrollerat samtalshistoriken.

Från huvudskärmen i telefonapplikationen använder du uppåt- eller nedåtknapparna för att välja "Samtalshistorik" och bekräfta med OK-knappen.

Det är också möjligt att komma åt samtalshistoriken direkt från hemskärmen med ett långt tryck på samtalsknappen.

Ringda, mottagna och missade samtal visas från det senaste till äldsta. Använd knapparna Upp eller Ned för att välja en kontakt eller ett telefonnummer i listan och tryck på OK för att komma åt följande alternativ:

- Ring: ringer tillbaka till vald kontakt eller nummer.

- Skicka textmeddelande: för att skicka ett textmeddelande till den valda kontakten eller numret

- Detalj: låter dig visa information om ett samtal. Följande alternativ är tillgängliga:

  - Namn: låter dig veta namnet på kontakten som ringde dig eller vem du ringde (endast tillgängligt om telefonnumret är sparat i dina kontakter).

  - Datum: visar datumet för samtalet.

  - Varaktighet: visar samtalets varaktighet.

  - Status: visar typen av samtal (utgående samtal, inkommande samtal, missat samtal)

  - Telefonnummer: visar kontaktens telefonnummer.

- Ta bort: ta bort samtalet från historiken

- Skapa en kontakt: låter dig skapa en kontakt från ett okänt nummer i historiken. En ny skärm för att skapa kontakter visas med det förifyllda fältet "Telefonnummer". Följ proceduren «Skapa en kontakt» för att slutföra skapandet av den nya kontakten.

Bra att veta: För att radera alla nummer från samtalshistoriken, tryck på Meny från ”Samtalshistorik" och  använd sedan uppåt- eller nedåtknapparna  för att välja "Ta bort alla" och bekräfta med  OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" med knapparna Upp eller Ner och tryck på OK-knappen för att bekräfta raderingen av all historik.

Bra att veta: om du bara vill visa de missade samtalen trycker du på Meny och markerar alternativet "Visa endast missade samtal".

### Inställningar

Från huvudskärmen i telefonapplikationen trycker du på Meny för att komma åt telefonapplikationsalternativen, använd sedan knapparna Upp eller Ner för att välja "Inställningar" och bekräfta med OK-knappen  . Följande inställningar finns tillgängliga:

- Vibration: aktivera eller avaktivera vibrerande ringsignal. Som standard är det här alternativet inaktiverat. Tryck på OK-knappen för att aktivera.

- Dölj nummerpresentation: låter dig dölja och inte läsa upp kontaktnamnet eller telefonnumret vid ett inkommande samtal. Som standard är "Dölj uppringningsinformation" inaktiverad. Tryck på OK-tangenten för att aktivera.

Ringsignal: låter dig ställa in telefonens ringsignal. Tryck på OK för att ändra ringsignalen. Använd knapparna Upp eller Ner i listan för att välja önskad ringsignal, den spelas automatiskt under några sekunder. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och återgå till inställningsskärmen.

- Röstbrevlådenummer: låter dig ställa in telefonnumret till din röstbrevlåda. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen igen för att spara. Du kommer då att kunna ringa din telefonsvarare genom att trycka länge på knappen 1 på startskärmen.

- Vidarekoppling: låter dig ställa in en automatisk vidarekoppling. Som standard är ingen vidarekoppling av samtal aktiverad. Tryck på OK-knappen för att komma åt olika alternativ enligt följande:

  - Vidarekoppla alltid: gör att samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer. Tryck på OK-knappen för att komma åt den här konfigurationen. Två alternativ finns tillgängliga:

    - Status: visar aktuell status för denna vidarekoppling, (Aktiverad / inaktiverad).

    - Vidarekoppla till nummer: ställer in numret som samtal vidarekopplas till. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen igen för att spara numret.

  - Vidarekoppla när du är upptagen: gör att samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer när du redan är i ett samtal. Tryck på OK-knappen för att komma åt den här konfigurationen. Två alternativ finns tillgängliga:

    - Status: visar aktuell status för denna vidarekoppling (Aktivera / inaktivera).

    - Vidarekoppla nummer: ställer in numret som samtal vidarekopplas till. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen igen för att spara numret.

  - Vidarekoppla vid ej svar: tillåter att samtal vidarekopplas till ett annat nummer när du inte svarar på ett samtal. Tryck på OK-knappen för att komma åt den här konfigurationen. Två alternativ finns tillgängliga:

    - Status: visar aktuell status för denna vidarekoppling (Aktivera / inaktivera).

    - Vidarekoppla till nummer: ställer in numret som samtal vidarekopplas till. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen igen för att spara numret.

  - Vidarebefordra när det inte går att nå: gör att samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer när telefonen inte är tillgänglig. Tryck på OK-knappen för att komma åt den här konfigurationen. Två alternativ finns tillgängliga:

    - Status: visar aktuell status för denna vidarekoppling (Aktivera / inaktivera).

    - Vidarekoppla till nummer: ställer in numret som samtal vidarekopplas till. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen igen för att spara numret.

- Ytterligare inställningar:

- Nummerpresentation: låter dig överföra ditt telefonnummer när du ringer någon. Tre alternativ är tillgängliga: "Använd nätverksstandard", "Dölj nummer", "Visa nummer". Som standard är "Använd nätverksstandard" markerat. Tryck på OK-knappen för att redigera. Använd sedan upp- eller nedknapparna för att välja ett annat alternativ och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Samtal väntar: spelar en hörbar signal medan du redan är i ett samtal och ett andra samtal tas emot. Som standard är det här alternativet aktiverat. Tryck på OK-knappen för att inaktivera den.

## Kontakter

### Introduktion

Appen Kontakter fungerar som en telefonbok där alla dina kontakter är grupperade. På huvudskärmen kan du visa alla kontakter som sparats på MiniVision2. Kontakterna sorteras i alfabetisk ordning. Varje kontakt som skapas har följande format: kontaktens förnamn, kontaktens efternamn, telefonnummer, typ.

### Importera kontakter

För att undvika kompatibilitetsproblem visas ingen SIM-kontakt som standard i MiniVision2. Om du vill kan du importera dina kontakter från ditt SIM-kort eller från en VCF-fil.

För att göra detta, tryck på Meny från huvudskärmen i Kontakter för att öppna skärmalternativen. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja "Importera" och bekräfta med OK-knappen. En skärm med följande två alternativ visas:

- Importera från SIM-kort: låter dig kopiera alla kontakter från ditt SIM-kort till MiniVision2: s interna minne. En bekräftelseskärm för import visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen för att bekräfta importeringen av kontakter från SIM-kortet

- Importera från VCF-fil: kopierar alla kontakter från en VCF-fil till det interna minnet i MiniVision2. En VCF (eller Vcard) fil är ett standardfilformat som används för att lagra kontaktinformation. Det är möjligt att spara kontaktlistor i VCF-format från de flesta kontakthanteringsprogram installerade på en dator eller telefon. För att använda den här funktionen måste du först kopiera VCF-filen som innehåller dina kontakter till ett micro SD-kort eller till det interna minnet i MiniVision2. För att göra en kopia av dina kontakter i MiniVision2: s internminne, anslut telefonen till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och sedan "Internt lagringsminne" för att komma åt telefonminnet. Kopiera VCF-filen till roten i den här mappen. När filen har kopierats till MiniVision2-internminnet trycker du på OK för att bekräfta importeringen. En skärm för filval visas. Välj namnet på din VCF-fil med  knapparna Upp eller Ner och tryck därefter på OK-knappen   för att bekräfta importeringen från den här filen. En bekräftelseskärm för import visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta importen av kontakter.

Bra att veta: Under importeringen informerar telefonen importeringsförloppet i procent. När importeringen är klar informerar MiniVision2 dig om antalet importerade kontakter.

Bra att veta: MiniVision2 stöder endast ett telefonnummer per kontakt. Importerade kontakter med flera telefonnummer dupliceras med ett enda nummer och särskiljs med nummertypen (Mobil, Arbete, Hem, Annat).

### Skapa en kontakt

Från huvudskärmen för programmet Kontakter, tryck på Meny  och välj "Ny kontakt" med  knapparna Upp eller Ner och bekräfta med OK-knappen  .

En skärm för att skapa kontakter visas med följande fält:

- Förnamn: gör det möjligt att fylla i förnamnet på din kontakt. Tryck OK för att öppna redigeringsrutan och infoga din text. Tryck på OK-knappen  igen för att spara förnamnet och återgå till skärmen för att skapa kontakten.

- Efternamn: fyll i efternamnet på din kontakt. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga din text. Tryck på OK-knappen  igen för att spara efternamnet och återgå till skärmen för att skapa kontakt.

- Nummer: fyll i telefonnumret till din kontakt. Tryck på  OK-knappen för att öppna redigeringsrutan och infoga numret. Tryck på OK-knappen  igen för att spara telefonnumret och återgå till skärmen för att skapa kontakt.

Bra att veta: MiniVision2 stöder endast ett telefonnummer per kontakt. Om din kontakt har två telefonnummer måste du skapa en andra kontakt genom att fylla i samma "Förnamn" och "Efternamn" och sedan bara ändra fälten "Nummer" och "Typ".

- Typ: låter dig ange typen av telefonnummer till din kontakt. Fyra typer finns tillgängliga: "Mobil", "Arbete", "Hem", "Övrigt". Som standard är "Mobil" valt. Tryck på OK-knappen för att ändra och använd sedan knappen  Upp eller Ned för att välja en annan typ och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Lägger till en anteckning till din kontakt. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och infoga din text. Tryck på OK-knappen  igen för att spara anteckningen och återgå till skärmen för att skapa kontakten.

- Ringsignal: låter dig ställa in en anpassad ringsignal för din kontakt. Tryck på  OK-knappen för att ändra ringsignalen. Använd knapparna Upp eller Ner  i listan för att välja din ringsignal, vald ringsignal spelas automatiskt. Bekräfta ditt val med  OK-knappen. Ringsignalen sparas och skärmen för att skapa kontakt visas igen.

Bra att veta: Du kan lägga till egna ringsignaler i MiniVision2. För att göra detta, anslut MiniVision2 till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och sedan "Internt lagringsminne" för att komma åt telefonminnet. Kopiera dina MP3-ringsignaler till mappen "Ringtones". Dina ringsignaler kommer då att finnas tillgängliga i ringsignallistan och identifieras med titeln på MP3-filen.

När de olika fälten för kontakten är klara trycker du på Meny för att öppna skärmalternativen. Använd sedan knapparna Upp eller Ner för att välja "Spara" och bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  sparas även kontakten om minst ett av ovanstående fält är ifyllt.

Bra att veta: Alla kontakter sparas i telefonens internminne, det går inte att spara dem på SIM-kortet.

### Ändra en kontakt

På huvudskärmen för programmet Kontakter använder du knapparna Upp eller Ned för att välja den kontakt du vill redigera och bekräfta med knappen OK.

Kontakten öppnas i redigeringsläge. Använd sedan knapparna Upp eller Ned för att välja det fält du vill ändra från följande: "Förnamn", "Efternamn", "Nummer", "Typ", "Anteckning", "Ringsignal". Följ sedan samma procedur som vid skapande av en ny kontakt.

Efter redigering trycker du på Meny för att öppna skärmalternativen. Använd sedan knapparna Upp eller Ned för att välja "Spara" och bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  kan du också spara kontakten om minst ett av fälten har ändrats.

För att avbryta ändringar som gjorts i en kontakt, tryck på Meny  för att öppna skärmalternativen och använd sedan knapparna Upp eller Ner för att välja "Avbryt". Bekräfta annulleringen med knappen OK.

### Ta bort en kontakt

Från huvudskärmen för programmet Kontakter använder du  knapparna Upp eller Ner för att välja den kontakt du vill ta bort och bekräfta med  OK-knappen. Kontakten öppnas i redigeringsläge. Tryck på Meny för att öppna skärmalternativen. Använd sedan  upp- eller nedknapparna för att välja "Ta bort" och bekräfta med  OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen. Om du inte vill ta bort kontakten väljer du istället "Nej" och bekräftar med OK-knappen  för att avbryta raderingen.

### Ta bort alla kontakter

För att radera alla kontakter, tryck på Meny från huvudskärmen för programmet Kontakter, välj sedan "Ta bort alla" med  knapparna Upp eller Ner och bekräfta med  OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen av alla kontakter. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Söka efter en kontakt

På huvudskärmen i programmet Kontakter använder du den alfanumeriska knappsatsen för att skriva namnet på kontakten. Listan med namn filtreras sedan medan du skriver. Filtret utförs i början av förnamn och efternamn. Du kan när som helst bläddra i listan över filtrerade kontakter med hjälp av knapparna Upp eller Ned.

Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på  knappen Bakåt.

När kontakten hittas trycker du på OK för att visa kontaktuppgifterna.

### Ring kontakt

För att ringa en kontakt rekommenderas att du använder applikationen «Telefon» . Du kan dock ringa en kontakt från Kontakter.

Från huvudskärmen för programmet Kontakter använder du knapparna Upp eller Ner  för att välja den kontakt du vill ringa och bekräfta med OK-knappen. Kontaktsidan öppnas i redigeringsläge. Tryck på Meny  för att öppna skärmalternativen, använd sedan knapparna Upp eller Ner för att  välja "Ring" och bekräfta med OK-knappen för att   starta samtalet. Använd knappen Avsluta samtal för att avsluta samtalet och återgå till applikationen "Kontakter".

### Skicka meddelande till kontakt

För att skicka ett textmeddelande till en kontakt rekommenderas att du använder applikationen« Meddelanden » . Du kan dock skicka ett textmeddelande till en kontakt från programmet "Kontakter".

På huvudskärmen i programmet Kontakter använder du  knapparna Upp eller Ned för att välja den kontakt som du vill skicka ett meddelande till och bekräfta med  knappen OK. Kontakten öppnas i redigeringsläge.

Tryck på Meny  för att öppna skärmalternativen. Använd sedan upp- eller nedknapparna för att välja "Skicka textmeddelande" och bekräfta med OK-knappen  . Du omdirigeras till programmet Meddelanden för att välja mottagare av meddelandet från din kontaktlista eller genom att slå ett telefonnummer. När du angett mottagaren skriver du din text. När du är klar trycker du på OK för att bekräfta och skicka ditt textmeddelande och återgå till programmet "Kontakter".

### Dela kontakt med textmeddelande

På huvudskärmen för Kontakter använder du upp-  eller nedknapparna för att välja den kontakt du vill dela och bekräfta med  OK-knappen. Kontakten öppnas i redigeringsläge. Tryck på Meny för att öppna skärmalternativen och använd sedan  upp- eller nedknapparna för att välja "Skicka kontakt via textmeddelande" och bekräfta med   OK-knappen. Kontaktskärmen öppnas igen, välj med upp- eller nedknapparna den person som du vill dela kontakten med och bekräfta sedan med OK-knappen. Du omdirigeras till programmet "Meddelanden" med kontaktinformationen. Tryck på OK för att bekräfta att textmeddelandet skickats och återgå till programmet Kontakter.

### Exportera dina kontakter

På huvudskärmen för programmet Kontakter trycker du på Meny och väljer   med  knapparna "Exportera till VCF-fil" och bekräftar sedan med OK-knappen. En kopia av dina kontakter finns nu i MiniVision2 internminne. Denna VCF-fil heter 00X. VCF (där X är antalet filer du redan har säkerhetskopierat) kan lagras på din dator.

## Meddelanden

### Introduktion

Med Meddelanden kan du skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) eller multimediameddelanden (MMS) inklusive bilder, kontakter eller längre texter.

På huvudskärmen i Meddelanden kan du visa alla meddelanden som tagits emot och skickats till MiniVision2. Två typer av skärmar finns tillgängliga:

- Diskussionsläge: gör det möjligt att gruppera textmeddelanden som skickas och tas emot  i en diskussion. Det innebär att alla meddelanden som tas emot och skickas till en kontakt grupperas i en enda mapp som heter Diskussion. När du öppnar en diskussion har du tillgång till historiken för dina meddelanden.

- Kronologiskt läge: gruppera textmeddelanden efter kategorier. Det innebär att alla meddelanden som tas emot och skickas grupperas i specifika mappar: mottagna meddelanden, skickade meddelanden, meddelanden som inte har skickats och utkast. När du öppnar en mapp ser du bara meddelanden av en viss typ i kronologisk ordning, dvs. mottagna meddelanden i mappen Inkorgen.

Som standard är diskussionsläget aktiverat. För att ändra visningsläget för textmeddelanden, tryck på Meny och  använd sedan knapparna Upp eller Ner  för att välja "Inställningar" och bekräfta med OK-knappen. När inställningsskärmen öppnas använder du knapparna Upp eller Ner  igen för att välja "Visningsläge" och bekräfta med OK-knappen  . Knapparna Upp  eller  Ner  för att välja "Diskussion" eller "Kronologisk" och bekräfta med OK-knappen  . I resten av dokumentet förklaras hur programmet Meddelanden fungerar i diskussionsläge och sedan i kronologiskt läge.

## Hantera meddelanden i diskussionsläge

### Introduktion

När du skickar ett meddelande för första gången skapar MiniVision2 automatiskt en diskussion genom att gruppera alla meddelanden som du har med den här kontakten. På samma sätt när en kontakt skickar ett meddelande för första gången skapas en ny diskussion. När du svarar på ett meddelande från en korrespondent sparas meddelandet i diskussionen som är kopplad till den kontakten. Som standard är namnet på diskussionen namnet på kontakten om avsändaren av meddelandet är en del av dina kontakter, annars kommer diskussionen att namnges med telefonnumret. Diskussionerna sorteras i kronologisk ordning, den senaste visas högst upp i listan.

### Skicka ett nytt meddelande

Från huvudskärmen för meddelandeprogrammet trycker du på Meny och  väljer "Nytt meddelande" med knapparna Upp eller Ner  och bekräftar med OK-knappen  . En skärm för val av kontakt visas. Två alternativ finns tillgängliga:

- Kontakter: låter dig välja en kontakt från din telefonbok. Använd knapparna Upp eller Ned  för att  välja en kontakt i listan och tryck på OK för att bekräfta.

Bra att veta: Precis som i programmen Kontakter och Telefon kan du använda den alfanumeriska knappsatsen för att hitta din kontakt. Listan med namn filtreras sedan medan du skriver. Filtret utförs i början av för- och efternamnet. Du kan när som helst bläddra i listan över filtrerade kontakter med hjälp av knapparna Upp eller Ned. Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på  knappen Bakåt. När kontakten har hittats trycker du på  OK-knappen för att bekräfta ditt val.

- Telefonnummer: låter dig ange ett telefonnummer, siffra för siffra. En redigeringsruta visas. Ange ditt nummer med den numeriska knappsatsen och bekräfta din inmatning genom att trycka på OK.

När du valt önskad kontakt visas en skärm för att ange ditt meddelande. Skriv din text med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning i redigeringsrutan och bekräfta genom att trycka på  OK-knappen.

MiniVision2 återgår till huvudskärmen i Meddelanden.

Diskussionen visas högst upp i listan eftersom den blir den senaste du skapade.

### Skicka meddelande till flera mottagare

Om du vill skicka samma meddelande till flera mottagare följer du proceduren för att skicka ett meddelande (se ovan). När redigeringsrutan för att ange din text visas trycker du på Meny för att öppna alternativen. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja "Mottagarlista" och bekräfta med   OK-knappen.

Listan över mottagare visas, välj en mottagare och tryck på  OK-knappen för att  ta bort den, eller tryck på Meny och välj "Lägg till mottagare" för att lägga till en ny mottagare för detta meddelande enligt beskrivningen ovan.

Tryck på Tillbaka för att återgå till redigeringsrutan och ange texten i meddelandet.

### Överföra ett meddelande

Du kan överföra ett meddelande från en diskussion till en annan av dina kontakter. Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen för Meddelanden för att välja den diskussion som innehåller meddelandet du vill överföra och tryck sedan på OK. Meddelandehistoriken visas, använd knapparna Upp eller Ned  för att  välja det meddelande du vill överföra och tryck sedan på OK för att komma åt alternativen för valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja "Överför" och bekräfta med  OK-knappen. Skärmen för val av kontakt visas. Precis som när du skickar ett nytt meddelande väljer du den kontakt som du vill vidarebefordra meddelandet till eller anger numret. När kontakten har markerats visas en redigeringsruta som innehåller det överförda meddelandet. Bekräfta överföringen av meddelandet genom att trycka på OK.

Bra att veta: Du kan redigera det överförda meddelandet eller lägga till text innan du skickar meddelandet.

### Läsa nya meddelanden

Antalet nya meddelanden som tas emot på MiniVision2 visas på hemskärmen och i applikationslistan när du väljer "Meddelanden". Med alternativet "Tal vid väckning” kan du också få information om antalet nya meddelanden när du lämnar viloläget. För mer information, se avsnittet «Vokalisering » i "Inställningar".

I funktionen Meddelanden använder du knapparna Upp eller Ned på huvudskärmen för att välja den diskussion som innehåller ett nytt meddelande. "Oläst" information och antalet nya mottagna meddelanden meddelas när du väljer en diskussion som innehåller nya meddelanden.

Tryck på OK för att öppna diskussionen och visa historiken för mottagna och skickade meddelanden. Meddelandehistoriken sorteras i kronologisk ordning, vilket innebär att et första objektet i listan är det senaste meddelandet som togs emot eller skickades. Använd knapparna Upp eller Ned för att navigera i historiken. Mottagna och skickade meddelanden har följande format: Status, (Skickat meddelande, läst meddelande eller oläst meddelande), Datum, Tid Meddelandeinnehåll och bifogade filer för MMS.

Bra att veta: Meddelanden om nya meddelanden försvinner när du har valt meddelandet (statusen för det mottagna meddelandet ändras från "Oläst" till "Läst").

### Visa texten i meddelandet

MiniVision2 erbjuder även möjligheten  att visa texten i meddelandet med större teckenstorlek och du kan enkelt navigera efter tecken eller ord. Du kommer åt den här funktionen genom att välja ett meddelande och trycka på OK för att visa tillgängliga alternativ och åtgärder. Använd nedåtknappen för att välja alternativet "Visa" och bekräfta med  OK-knappen. Texten i meddelandet visas högst upp på skärmen med större teckensnitt och den nedre delen av skärmen visar ordet före markören. I det här läget är följande åtgärder tillgängliga:

- Nedknapp: växla navigeringsläget från Ord till Tecken  eller från Tecken till Ord. Som standard är navigeringsläget inställt på Ord.

- Upp-knapp: läser all text i meddelandet och meddelar markörens aktuella position och vilket navigeringsläget som för närvarande är aktiverat.

- Kort tryck på vänster eller  höger knapp: flytta markören till vänster respektive höger efter ord eller tecken beroende på aktuellt navigeringsläge.

- Tryck länge på vänster eller höger knapp: flyttar markören till början respektive slutet av texten.

- Bakåtknapp: avslutar visningsläget

- Menyknapp: Öppna alternativen "Avvisa" eller "Kopiera alla".

### Visa bifogade filer i ett meddelande (MMS)

MiniVision2 kan ta emot bilagor till ett meddelande (bild eller kontaktkort). När uppläsningen är aktiverad meddelas antalet bifogade filer. Andra bifogade format som video, textfil eller annat kan sparas i telefonminnet.

Använd knapparna Upp eller Ner  för att välja meddelandet med bilagor och bekräfta med  OK-knappen. Välj "Bilaga" i listan:

- Fodral för bild: MiniVision2 visar den bifogade bilden på skärmen. För att spara den här bilden, tryck på OK och välj alternativet "Spara". Bilden sparas i MiniVision2 internminne och kan nås från Galleri-applikationen.

- kontakt VCF: MiniVision2 kommer att föreslå att importera kontakten (erna) till din telefonbok. Välj "Ja" för att bekräfta.

- Om bilagans format inte stöds av andra MiniVision2-program kan du spara bilagan i MiniVision2-internminnet. Välj "Ja" för att bekräfta, bilagan sparas i nedladdningsmappen.

Bra att veta: När meddelandet innehåller flera bifogade filer visas listan över bifogade filer. Använd Upp och Ned för att  markera objektet och tryck på OK för att utföra den associerade åtgärden.

### Svara på ett meddelande

Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen för Meddelanden för att välja den diskussion som du vill besvara och bekräfta med  knappen OK.

När meddelandehistoriken visas väljer MiniVision2 det senast mottagna eller skickade meddelandet. Tryck på  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner  igen för att välja "Svara" och bekräfta med OK-knappen  .

En ny redigeringsruta visas. Ange din text med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning och bekräfta genom att trycka på  OK-knappen. MiniVision2 går sedan tillbaka till huvudskärmen i meddelanden i diskussionen du just besvarade. Meddelandet visas först i listan eftersom det blir det senaste.

### Ta bort ett meddelande från en diskussion

Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen i Meddelanden för att välja den diskussion som du vill ta bort ett meddelande från och bekräfta med  knappen OK.

Meddelandehistoriken visas och MiniVision2 väljer det senast mottagna eller skickade meddelandet. Använd knapparna Upp eller Ned  för att  välja det meddelande du vill ta bort och tryck på menyknappen  för att komma åt alternativen relaterade till valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner  igen för att välja "Ta bort" och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och tryck på OK-knappen för att bekräfta raderingen av det valda meddelandet. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen. MiniVision2 går tillbaka till diskussionshistoriken.

### Ta bort en diskussion

Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen i Meddelanden för att välja den diskussion som du vill ta bort och bekräfta med  knappen OK. Tryck på Meny för att komma åt diskussionsalternativen. Använd knapparna Upp eller Ner  för att välja "Ta bort diskussion" och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och tryck på OK-knappen   för att bekräfta raderingen av diskussionen. När åtgärden har bekräftats går MiniVision2 tillbaka till diskussionshistoriken. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Ta bort alla diskussioner

För att radera alla diskussioner, tryck på Meny från huvudskärmen i Meddelanden och välj "Ta bort alla" med knapparna Upp eller Ner  och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och tryck på OK-knappen för att bekräfta raderingen av alla diskussioner. Välj annars "Nej" och bekräftar med OK-knappen för att avbryta raderingen.

### Skapa en kontakt från ett okänt nummer

Om du får ett meddelande med ett okänt nummer kan du lägga till det direkt i dina kontakter via meddelandeprogrammet. Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen i Meddelanden för att välja diskussionen med det okända numret.

Meddelandehistoriken visas och MiniVision2 väljer det senast mottagna eller skickade meddelandet. Tryck på  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till valt meddelande. Använd Upp eller Ner för att välja "Lägg till i kontakt" och bekräfta med OK-knappen  . En ny skärm för att skapa kontakter visas med det förifyllda fältet "Nummer". Följ  proceduren «Skapa en kontakt» för att slutföra skapandet av den nya kontakten.

### Ring kontakt

Det rekommenderas att använda applikationen ”Telefon» för att ringa en kontakt. Du kan dock också ringa samtal från meddelandeprogrammet.

På huvudskärmen i Meddelanden använder du knappen Upp eller Ned  för att välja diskussionen med den kontakt du vill ringa.

Meddelandehistoriken visas och MiniVision2 väljer det senast mottagna eller skickade meddelandet. Tryck på  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner för att  välja "Ring" och bekräfta med OK-knappen för att   starta samtalet.

### Inställningar

För att komma åt inställningarna för meddelanden, tryck på Meny och använd sedan knapparna Upp eller Ner  för att välja "Inställningar" och bekräfta med OK-knappen  . Inställningsskärmen öppnas. Använd knapparna Upp eller Ned för att välja ett av följande alternativ:

- Meddelandestruktur: gör det möjligt att ställa in visningen i diskussionsläge eller kronologiskt läge. Som standard är diskussionsläget aktiverat. Se introduktionen av applikationen« Meddelanden ».

- Begär leveransrapport: låter dig ändra statusen "Meddelande skickat" till "Meddelande levererat" när den andra parten har fått meddelandet. Som standard är "Leveransrapport" inaktiverat. Tryck på  OK-knappen för att aktivera.

- Meddelande: ställer in meddelandeläget för ankomst av ett nytt meddelande. Två alternativ finns tillgängliga:

  - Läge: låter dig ställa in meddelandeläget för ankomsten av ett nytt meddelande. Fyra metoder finns tillgängliga. "Ingen", "Vibration", "Ljud", "Ljud och vibrationer". Som standard är "Ljud" valt. Tryck på OK-knappen  för att redigera och använd sedan upp-  eller nedknapparna  för att välja en annan metod och bekräfta ditt val med    OK-knappen.

  - Ljud: låter dig ställa in varningsljudet när ett nytt meddelande kommer. Som standard är ljudet "Adara" valt. Tryck på OK för att ändra meddelandeljudet. Använd knapparna Upp eller Ned  i listan. Det valda ljudet spelas upp automatiskt i några sekunder. Bekräfta ditt val med  OK-knappen. Ljudet sparas och meddelandeskärmen visas igen.

  - Avsändarmeddelande: tillåter röstmeddelande till avsändaren när ett meddelande tas emot. När det här alternativet är aktiverat kommer vokaliseringen av MiniVision2 att meddela namnet på kontakten som skickade meddelandet, eller telefonnumret om avsändaren inte finns i din telefonbok.

Bra att veta: Du kan lägga till egna aviseringsljud för nya meddelanden i MiniVision2. För att göra det, anslut MiniVision2 till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och välj sedan "Internt lagringsminne". Kopiera dina ljud i MP3-format till mappen "Messages". Dina nya meddelandeljud läggs sedan till i ljudlistan och identifieras med titeln på MP3-filen.

- SMS (textmeddelande) servicecenter: låter dig ställa in värdnumret för mottagning eller sändning av textmeddelanden. Som standard är detta nummer förifyllt automatiskt enligt din operatör när SIM-kortet sätts in i MiniVision2. Tryck på  OK-knappen om du vill redigera eller korrigera numret.

- Trådlösa nödvarningar (endast på MiniVision2+): låter dig konfigurera mottagning av nödvarningar i händelse av fara (aktivering, typ av varning, påminnelse etc.).

## Hantera meddelanden i kronologiskt läge

### Introduktion

I kronologiskt läge sorteras meddelanden i 4 mappar:

- Inkorg: innehåller meddelanden som dina kontakter skickat till dig.

- Skickat: innehåller meddelanden som du har skickat till dina kontakter.

- Utkorgen: innehåller meddelanden som inte kunde skickas (till exempel om nätverket inte var tillgängligt eller fel telefonnummer)

- Utkast: innehåller meddelanden som skrivits men inte skickats.

Som standard visar huvudskärmen för Meddelanden endast mottagna meddelanden.

För att ändra kategori, tryck på Meny och gör ditt val med  knapparna Upp eller Ner  och  bekräfta sedan med  OK-knappen.

I varje kategori sorteras meddelanden i kronologisk ordning, det senaste visas högst upp i listan. Varje meddelande har följande format: Status (skickat meddelande, läst meddelande, oläst meddelande, utkast till meddelande eller skickande meddelande), kontaktnamn (eller telefonnummer om okänt), datum, tid och meddelandeinnehåll.

### Skicka ett nytt meddelande

Från huvudskärmen i Meddelanden och från valfri mapp, tryck på Meny och välj sedan "Nytt meddelande" med knapparna Upp eller Ner  och bekräfta med  OK-knappen. En skärm för val av kontakt visas. Två alternativ finns tillgängliga:

- Kontakt: låter dig välja en kontakt från din telefonbok. Använd knapparna Upp eller Ned  för att  välja en kontakt i listan och tryck på OK för att bekräfta.

Bra att veta: Precis som i programmen Kontakter och Telefon kan du använda den alfanumeriska knappsatsen till att hitta din kontakt. Listan med namn filtreras sedan medan du skriver. Filtret utförs i början av för- och efternamnet. Du kan när som helst bläddra i listan över filtrerade kontakter med hjälp av knapparna Upp eller Ned. Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på bakåt-knappen. När kontakten har hittats trycker du på  OK-knappen för att bekräfta ditt val.

- Telefonnummer: låter dig ange ett telefonnummer siffra för siffra. En redigeringsruta visas, skriv ditt nummer med den numeriska knappsatsen och bekräfta din inmatning genom att trycka på OK.

När du valt din kontakt visas en redigeringsruta där du kan skriva ditt meddelande. Ange din text med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning och bekräfta därefter genom att trycka på  OK-knappen.

När meddelandet har skickats går MiniVision2 tillbaka till huvudskärmen i meddelandeprogrammet som visar mappen "Inkorg".

### Skicka ett meddelande till flera mottagare

Om du vill skicka samma meddelande till flera mottagare följer du proceduren för att skicka ett meddelande, (se ovan). När redigeringsrutan för att ange din text visas trycker du på Meny för att öppna alternativen. Använd knapparna Upp eller Ner  för att välja "Lägg till mottagare" och bekräfta med OK-knappen  . Skärmen för val av kontakt visas. Som beskrivits tidigare väljer du din kontakt eller anger ett telefonnummer. Redigeringsrutan för att infoga texten visas igen.

Upprepa processen för att lägga till en annan kontakt eller ange din text (med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning). Bekräfta genom att trycka på OK. När meddelandet har skickats går MiniVision2 tillbaka till huvudskärmen i meddelandeprogrammet som visar mappen "Inkorg".

### Vidarebefordra ett meddelande

Du kan vidarebefordra ett meddelande till en av dina kontakter. Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen för Meddelanden för att välja mappen som innehåller meddelandet du vill vidarebefordra och tryck sedan på OK. Använd knapparna Upp eller Ned  för att  välja det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan på OK  för att komma åt alternativen för valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner för att välja "Vidarebefordra" och bekräfta med  OK-knappen. Skärmen för val av kontakt visas. Precis som när du skickar ett nytt meddelande väljer du den kontakt som du vill vidarebefordra meddelandet till eller anger ett telefonnummer. När kontakten har markerats visas en redigeringsruta som innehåller det vidarebefordrade meddelandet. Bekräfta vidarebefordringen av meddelandet genom att trycka på OK. När meddelandet har skickats går MiniVision2 tillbaka till huvudskärmen i meddelandeprogrammet som visar mappen "Inkorg".

Bra att veta: Du kan redigera den vidarebefordrade texten eller lägga till en text innan du skickar meddelandet.

### Läsa nya meddelanden

Antalet nya meddelanden som tas emot på MiniVision2 visas på hemskärmen och i applikationslistan när du väljer "Meddelanden". Med alternativet "Tal vid väckning" kan du också få information om nya meddelanden du fått. För mer information, se avsnittet «Vokalisering » i "Inställningar".

Som standard visas listan över nya meddelanden när du öppnar programmet Meddelanden. Använd Upp eller Ned för att navigera genom historiken och välj olästa meddelanden. Nya meddelanden sorteras i kronologisk ordning med det nyaste är högst upp i listan.

Bra att veta: meddelanden om nya meddelanden försvinner när du har valt meddelandet (statusen för det mottagna meddelandet ändras från "Oläst" till "Läst").

### Visa texten i meddelandet

MiniVision2 gör det också möjligt att visa texten i meddelandet med större teckenstorlek och enkelt bläddra i det efter tecken eller ord. Du kommer åt den här funktionen genom att välja ett meddelande och trycka på OK för att visa tillgängliga alternativ och åtgärder. Använd nedåtknappen  för att välja alternativet "Visa" och tryck därefter på OK-knappen. Texten i meddelandet visas högst upp på skärmen med större teckensnitt och den nedre delen av skärmen visar ordet före markören. I det här läget är följande åtgärder tillgängliga:

- Nedknapp: växla navigeringen från ord till tecken eller från tecken till ord. Som standard är navigeringsläget inställt på ord.

- Upp-knapp: läs all text i meddelandet och meddela markörens aktuella position och navigeringsläget som för närvarande är aktiverat.

- Kort tryck på vänster eller  höger knapp: flytta markören till vänster respektive höger med ord eller tecken beroende på aktuellt navigeringsläge.

- Tryck länge på vänster eller höger knapp: flyttar markören till början respektive slutet av texten.

- Bakåtknapp: avsluta  "Display" -läget

- Menyknapp: Öppna alternativen "Avvisa" eller "Kopiera alla".

### Visa bifogade filer i ett meddelande (MMS)

MiniVision2 kan ta emot bilagor till ett meddelande (bild eller kontaktkort). När uppläsningen är aktiverad meddelas antalet bifogade filer. Andra bifogade format som video, textfil eller annat kan sparas i telefonminnet.

Använd knapparna Upp eller Ner  för att välja meddelandet med bilagor och bekräfta med  OK-knappen. Välj "Bilaga" i listan:

- Fodral för bild: MiniVision2 visar den bifogade bilden på skärmen. För att spara den här bilden, tryck på OK och välj alternativet "Spara". Bilden sparas i MiniVision2 internminne och kan nås från Galleri-applikationen.

- Ärende för kontakt VCF: MiniVision2 kommer att föreslå att importera kontakten (erna) till din telefonbok. Välj "Ja" för att bekräfta.

- Andra fall: Om bilagans format inte stöds av andra MiniVision2-program kan du spara bilagan i MiniVision2-internminnet. Välj "Ja" för att bekräfta, bilagan sparas i nedladdningsmappen.

Bra att veta: När meddelandet innehåller flera bifogade filer visas listan över bifogade filer. Använd Upp och Ned för att  markera objektet och tryck på OK för att utföra den associerade åtgärden.

### Svara på ett meddelande

Använd knapparna Upp eller Ned  från huvudskärmen för Meddelanden för att välja det meddelande som du vill svara på och bekräfta med  OK-knappen. Använd knapparna Upp eller Ner och välj "Svara" och bekräfta med OK-knappen  .

En ny redigeringsruta visas. Ange din text med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning och bekräfta genom att trycka på  OK-knappen. När meddelandet har skickats går MiniVision2 tillbaka till huvudskärmen i meddelandeprogrammet som visar "Inkorg" -mappen innehöll meddelanden.

### Ta bort ett meddelande

Använd knapparna Upp eller Ner  från valfri mapp och välj det meddelande du vill ta bort och bekräfta med OK-knappen  . Använd knapparna Upp eller Ner  igen i listan med alternativ för att välja "Ta bort". Bekräfta genom att trycka på OK-knappen  .

En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och validera med  OK-knappen för att bekräfta raderingen av det valda meddelandet. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta borttagningen. I båda fallen går MiniVision2 tillbaka till huvudskärmen i meddelandeprogrammet som visar mappen "Inkorg".

### Ta bort alla meddelanden

För att radera alla meddelanden, tryck på Meny från meddelandeprogrammets huvudskärm och välj "Ta bort alla" med knapparna Upp eller Ner  och bekräfta med  OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen av alla meddelanden. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta.

### Skapa en kontakt från ett okänt nummer

Om du får ett meddelande med ett okänt nummer kan du lägga till det direkt i dina kontakter via appen Meddelanden. Använd knapparna Upp eller Ned  på huvudskärmen i Meddelanden för att välja diskussionen med det okända numret.

Meddelandehistoriken visas och MiniVision2 väljer det senast mottagna eller skickade meddelandet. Tryck på  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade för valt meddelande. Använd Upp eller Ner för att välja "Lägg till i kontakt" och bekräfta med OK-knappen  . En ny skärm för att skapa kontakter visas med det förifyllda fältet "Nummer". Följ  proceduren «Skapa en kontakt» för att slutföra skapandet av den nya kontakten.

### Ring kontakt

Det rekommenderas att använda applikationen ”Telefon» för att ringa en kontakt. Du kan dock också ringa samtal från meddelandeprogrammet.

På huvudskärmen för programmet Meddelanden använder du knapparna Upp eller Ned  för  att välja meddelandet för en kontakt du vill ringa. Tryck på  OK-knappen för att komma åt alternativen för valt meddelande. Använd knapparna Upp eller Ner  igen för att  välja "Ring" och bekräfta med OK-knappen för att   starta samtalet.

### Inställningar

För att komma åt inställningarna för meddelandeprogrammet, tryck på Meny och använd sedan knapparna Upp eller Ner  för att välja "Inställningar" och bekräfta med OK-knappen  . Inställningsskärmen öppnas. Använd knapparna Upp eller Ned  igen för att välja ett av följande alternativ:

- Meddelandestruktur: gör det möjligt att ställa in visningen i diskussionsläge eller kronologiskt läge. Som standard är diskussionsläget aktiverat. Se introduktionen av applikationen« Meddelanden ».

- Leveransrapport: låter dig ändra statusen "Meddelande skickat" till "Meddelande levererat" när den andra parten har fått meddelandet. Som standard är "Leveransrapport" inaktiverat. Tryck på  OK-knappen för att aktivera.

- Meddelande: ställer in meddelandeläget för ankomst av ett nytt meddelande. Två alternativ finns tillgängliga:

  - Läge: låter dig ställa in meddelandeläget för ankomsten av ett nytt meddelande. Fyra metoder finns tillgängliga. "Ingen", "Vibration", "Ljud", "Ljud och vibrationer". Som standard är "Ljud" valt. Tryck på OK-knappen  för att redigera och använd sedan upp-  eller nedknapparna  för att välja en annan metod och bekräfta ditt val med    OK-knappen.

  - Ljud: låter dig ställa in varningsljudet när ett nytt meddelande kommer. Som standard är ljudet "Adara" valt. Tryck på OK för att ändra meddelandeljudet. Använd knapparna Upp eller Ned  i listan. Det valda ljudet spelas upp automatiskt i några sekunder. Bekräfta ditt val med  OK-knappen. Ljudet sparas och meddelandeskärmen visas igen.

  - Avsändarmeddelande: tillåter röstmeddelande till avsändaren när ett meddelande tas emot. När det här alternativet är aktiverat kommer uppläsningen av MiniVision2 att meddela namnet på kontakten som skickade meddelandet, eller telefonnumret om avsändaren inte finns i din telefonbok.

Bra att veta: Du kan lägga till egna aviseringsljud för nya meddelanden i MiniVision2. För att göra det, anslut MiniVision2 till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och välj sedan "Internt lagringsminne". Kopiera dina ljud i MP3-format till mappen "Messages. Dina nya meddelandeljud läggs sedan till i ljudlistan och identifieras med titeln på MP3-filen.

- SMS (textmeddelande) servicecenter: låter dig ställa in värdnumret för mottagning eller sändning av textmeddelanden. Som standard är detta nummer förifyllt automatiskt enligt din operatör när SIM-kortet sätts in i MiniVision2. Tryck på  OK-knappen om du vill redigera eller korrigera numret.

- Trådlösa nödvarningar (endast på MiniVision2+): gör att du kan konfigurera mottagning av nödvarningar i händelse av fara (aktivering, typ av varning, påminnelse, etc.).

## Alarm

### Introduktion

Med appen Alarm kan du hantera dina olika larm och påminnelser. Huvudskärmen i alarmapplikationen låter dig se alla larm som skapats på MiniVision2. Larmen sorteras i kronologisk ordning. Varje skapat alarm har följande format: Alarmtid, Larmstatus (aktiverad/inaktiverad), Larmupprepning om aktiverad (välj de veckodagar du vill att alarmet ska ringa). Som standard är två larm förinställda:

8:30 - Avaktiverat - måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

9:30 - Inaktiverat - lördag, söndag.

Du kan redigera eller ta bort dessa alarm eller skapa nya.

### Lägg till ett alarm

Från huvudskärmen i Alarm-applikationen trycker du på Meny och  väljer "Lägg till larm" med  Upp och Ner och bekräftar med OK-knappen  .

En skärm för att skapa larm visas. Fyll i följande fält:

- Status aktiverad / inaktiverad: låter dig veta larmets status, oavsett om det är aktiverat eller inte. Som standard när du skapar ett alarm är det "Aktiverat". Välj "OK" för att ändra status och inaktivera det.

- Tid: låter dig ställa in alarmtiden. Som standard är alarmet förifyllt med den aktuella tiden avrundat till 5 minuter. Tryck på OK för att ändra tiden. Det första steget är valet av timmar, använd Upp och Ner för att välja tid i listan och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Det andra steget är valet av minuter, använd Upp och Ner för att välja minuter i listan och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Tiden sparas och skärmen för att skapa larm visas igen.

- Ringsignal: låter dig ställa in larmtonen. Som standard är "Cesium" vald. Tryck på OK för att ändra ringsignalen. Använd Upp och Ner i listan för att välja din ringsignal, den spelas automatiskt efter några sekunder. Bekräfta ditt val med  OK-knappen. Ringsignalen sparas och skärmen för att skapa larm visas igen.

Bra att veta: Du kan lägga till egna alarmsignaler i MiniVision2. För att göra detta, anslut MiniVision2 till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och sedan "Internt lagringsminne" för att komma åt telefonens minne. Kopiera dina MP3-ringsignaler till mappen "Alarm". Dina alarmtoner kommer då att finnas tillgängliga i ringsignallistan och identifieras med titeln på MP3-filen.

- Upprepa: gör det möjligt att definiera ett återkommande larm i veckan. Som standard är ingen upprepning aktiverad, det betyder att larmet bara ringer en gång vid den inställda tiden. Du kan ställa in "Repetition" - så att det ringer varje dag i veckan eller bara vissa dagar. Tryck på OK för att ändra upprepningen. En skärm med veckodagarna visas. Använd Upp och Ner i listan för att välja vilken dag alarmet ska ringa och bekräfta med OK-knappen för att    aktivera upprepningen. Du kan upprepa operationen för de andra dagarna i veckan. När alternativet "Upprepa" har aktiverats trycker du på  Tillbaka-knappen för att återgå till skärmen för att skapa larm.

När de olika fälten i larmet har fyllts i trycker du på Meny för att öppna alternativskärmen. Använd sedan Upp och Ner för att välja "Spara" och bekräfta med OK-knappen  . Ett bekräftelsemeddelande visas sedan om hur länge nästa larm är schemalagt.

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  sparas även larmet om minst ett av fälten är ifyllt.

### Stoppa ett larm

När ett alarm ringer visas en skärm med följande alternativ:

- Tid: låter dig veta tiden för larmet som ringer

- Stopp: för att stoppa larmet

- Snooze: låter dig stoppa larmet och få det att ringa igen 10 minuter senare.

Använd Upp och Ner för att välja "Stopp" eller "Snooze" och bekräfta sedan åtgärden genom att trycka på OK.  Genom att trycka på  bakåtknappen stoppas också larmet.

Bra att veta: MiniVision2 behöver vara påslagen eller vara i viloläge för att larmet ska ringa på vald utsatt tid. Om telefonen stängs av kommer larmet inte att ringa.

### Redigera ett alarm

Från huvudskärmen i larmapplikationen använder du  knapparna Upp  och  Ner för att välja det larm du vill ändra och bekräfta med OK-knappen  . Larmet öppnas i redigeringsläge och använd sedan knapparna Upp  och  Ner  för  att välja det fält du vill ändra från följande: Status, Tid, Ringsignal och / eller upprepning. Följ samma procedur som för «Lägg till ett alarm».

Efter redigering trycker du på Meny för att öppna alternativskärmen. Använd sedan knapparna Upp  och  Ner  för att välja "Spara" och bekräfta med  OK-knappen.

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  sparas även larmet om minst ett av fälten har ändrats. För att avbryta ändringar som gjorts i ett larm, tryck på Meny för att  öppna alternativskärmen och använd sedan upp- och nedknapparna  för att välja "Avvisa". Bekräfta annulleringen med knappen OK.

### Aktivera / inaktivera ett larm

Från huvudskärmen i larmapplikationen använder du upp- och  nedknapparna för att välja det larm du vill aktivera eller inaktivera och bekräfta med   OK-knappen. Larmet öppnas i redigeringsläge och använd sedan knapparna Upp och  Ner för att  välja fältet Aktiverad/Inaktiverad och tryck på OK-knappen för att    ändra status. Tryck på knappen Bakåt  för att spara statusändringen.

### Ta bort ett alarm

Från huvudskärmen i larmapplikationen använder du  knapparna Upp  och  Ner för att välja det larm du vill ta bort och bekräfta med  OK-knappen. Larmet öppnas i redigeringsläge. Tryck på Meny  för att öppna alternativskärmen, använd sedan knapparna Upp  och  Ner för att välja "Ta bort" och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Ta bort alla larm

För att radera alla larm, tryck på Meny från huvudskärmen i larmprogrammet och välj "Ta bort alla" med  knapparna Upp  och  Ner och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och validera med OK-knappen   för att bekräfta raderingen av alla larm. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Ställ in standardringsignalen

Med det här alternativet kan du ställa in en standardringsignal för alla nya larm. Från huvudskärmen i Alarm-applikationen trycker du på Meny och väljer "Standardringsignal". Listan över tillgängliga ringsignaler visas, använd Upp eller Ner för att  välja önskad standardringsignal och tryck på OK för att bekräfta.

## Kalender

### Introduktion

Med kalenderapplikationen kan du hantera dina olika möten och händelser. På huvudskärmen i kalendern kan du visa alla händelser som skapats på MiniVision2. Händelser sorteras i kronologisk ordning. Varje skapad händelse har följande format: händelsenamn, datum för händelse, tid för händelse. Som standard skapas ingen händelse.

### Lägg till en händelse

Från huvudskärmen för kalenderprogrammet trycker du på Meny och  väljer "Ny händelse" med  knapparna Upp  och  Ner och bekräftar med OK-knappen  . En skärm för att skapa händelser visas. Fyll i följande fält:

- Titel: låter dig ge en titel till din händelse. Som standard är "Titel" inte ifyllt. Tryck på OK för att öppna redigeringsrutan och ange din text. Tryck på OK  för att  bekräfta titeln och återgå till formuläret för att skapa händelsen

- Datum: låter dig definiera datumet för händelsen. Som standard är datumet ifyllt med dagens datum. Tryck på OK för att ändra datumet. Det första steget är valet av år, använd knapparna Upp och Ner för att välja året i listan och bekräfta sedan ditt val med  OK-knappen. Det andra steget är valet av månad, använd knapparna Upp och Ner för att välja månad i listan och bekräfta sedan ditt val med  OK-knappen. Det sista steget är valet av dag, använd knapparna Upp och Ner  för att välja dagen i listan och bekräfta sedan ditt val med  OK-knappen. Det aktuella datumet sparas och skärmen för att skapa händelsen visas igen.

- Tid: låter dig definiera tiden för händelsen. Som standard är händelsen förifylld med den aktuella tiden avrundad uppåt till 5 minuter. Tryck på OK för att ändra tiden. Det första steget är valet av timmar, använd knapparna Upp och Ner för att välja tid i listan och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Det andra steget är valet av minuter, använd knapparna Upp  och Ner för att välja minuter i listan och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Tiden sparas och skärmen för att skapa händelsen visas igen.

- Upprepning: gör det möjligt att definiera händelsens upprepning. Som standard är "en gång" markerat. Detta innebär att händelsen endast ringer en gång dagen för händelsen vid den inställda tiden. Du kan dock definiera en upprepning så att händelsen upprepas dagligen, veckovis, månadsvis osv.

Tryck på OK för att ändra upprepningen.  Fem val är tillgängliga: En gång, Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varje år. Använd knapparna  Upp och Ner i listan för att välja önskad upprepning och bekräfta med   OK-knappen. Upprepningen sparas och skärmen för att skapa händelsen visas igen.

Bra att veta: En händelse som konfigurerats med en upprepning dupliceras automatiskt för varje vald upprepning.

- Påminnelse: låter dig definiera när händelseåterkallelsen ska ske. Åtta påminnelser är tillgängliga: "Ingen", "I tid", "5 minuter före", "10 minuter före", "30 minuter före", "1 timme före", "Dagen innan", "2 dagar före" ". Som standard är "I tid" valt. Tryck på OK-knappen för att  redigera och använd sedan   upp- och nedknapparna för att välja ett annat påminnelsevärde och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Ringsignal: låter dig ställa in händelsens ringsignal. Tryck på OK för att ändra ringsignalen. Använd knapparna Upp och Ner i  listan för att välja din ringsignal, som spelas automatiskt i några sekunder. Bekräfta ditt val med  OK-knappen. Ringsignalen sparas och skärmen för att skapa händelsen visas igen.

Bra att veta: Du kan lägga till dina egna ringsignaler för evenemang i MiniVision2. För att göra detta, anslut MiniVision2 till din dator via USB-kabeln. MiniVision2 känns igen som en extern lagringsenhet. Öppna mappen "MiniVision2" och sedan "Internt lagringsminne" för att komma åt telefonens minne. Kopiera dina ringsignaler i MP3-format till mappen "Ringtones". Dina ringsignaler kommer då att finnas tillgängliga i ringsignallistan och identifieras med titeln på MP3-filen.

När de olika fälten för händelsen har angetts trycker du på Meny för att öppna alternativskärmen. Använd sedan knapparna Upp och Ner  för att välja "Spara" och bekräfta med   OK-knappen.

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  sparas även händelsen om minst ett fält är ifyllt.

### Stoppa larmet för en händelse

Näralarmet för en händelse ringer visas en skärm med följande alternativ:

- Titel: låter veta namnet på händelsen

- Stopp: gör det möjligt att stoppa larmet om händelsen

- Snooze: låter dig stoppa händelsens larm och få det att ringa igen 10 minuter senare.

Använd knapparna Upp och Ner  för att välja "Stopp" eller "Snooze" och bekräfta sedan åtgärden genom att trycka på   OK-knappen. Genom att trycka på knappen Bakåt  stoppas också larmet om händelsen.

Bra att veta: MiniVision2 måste vara påslagen eller vara i viloläge för att larmet om händelsen ska ringa vid den valda inställda tiden. Om telefonen stängs av kommer händelsens larm inte att ringa.

### Redigera en händelse

Från huvudskärmen i kalenderprogrammet använder du  knapparna Upp och Ner för att välja den händelse du vill ändra och bekräfta med   OK-knappen. Händelsen öppnas i redigeringsläge. Använd sedan knapparna Upp och Ned för att välja det fält du vill ändra från följande alternativ: titel, datum, tid, upprepning, påminnelse, ringsignal.

Följ samma procedur som för att lägga till en ny händelse.
Efter redigering trycker du på Meny för att öppna alternativskärmen. Använd sedan knapparna Upp och Ner  för att välja "Spara" och bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Genom att trycka på knappen Bakåt  sparas även händelsen om minst ett av fälten har ändrats. För att avbryta ändringar som gjorts i en händelse, tryck på Meny för att  öppna alternativskärmen och använd sedan knapparna Upp och Ner för att välja "Avbryt". Bekräfta annulleringen med knappen OK.

### Ta bort en händelse

Från huvudskärmen i kalenderprogrammet använder du  knapparna Upp och Ner för att välja den händelse du vill ta bort och bekräfta med   OK-knappen. Händelsen öppnas i redigeringsläge. Tryck på Meny för att  öppna alternativskärmen, använd sedan knapparna Upp och Ner för att välja "Ta bort händelse" och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Ta bort alla händelser

För att radera alla händelser, tryck på Meny från huvudskärmen och välj "Ta bort alla" med  knapparna Upp och Ner  och  bekräfta med  OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen av alla händelser. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

Bra att veta: om du tar bort en händelse med en upprepning raderas alla dubbletthändelser.

### Ställ in standardringsignalen

Med det här alternativet kan du ställa in en standardringsignal för alla nya händelser. Från huvudskärmen i kalenderapplikationen trycker du på Meny och väljer "Standardringsignal". Listan över tillgängliga ringsignaler visas, använd Upp eller Ner för att  välja önskad standardringsignal och tryck på OK för att bekräfta.

### Hitta en händelse

På huvudskärmen i kalenderprogrammet använder du den alfanumeriska knappsatsen för att ange namnet på händelsen. Listan över händelser filtreras sedan medan du skriver. Du kan bläddra i listan över filtrerade händelser när som helst med knapparna Upp och Ned. Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på Tillbaka. När händelsen har hittats trycker du på  OK-knappen för att visa information om händelsen.

Bra att veta: MiniVision2 visar händelser som äger rum inom ett år.

## Kamera

### Introduktion

Med funktionen Kamera kan du ta bilder genom  att använda kameran på baksidan av MiniVision2.

### Så här tar du en bild

När du startar kameraprogrammet visas bilden från kameran på skärmen. Ett pip hörs också var 3: är sekund för att låta dig veta att kameran är påslagen. Rikta kameran mot objektet eller scenen du vill fånga och tryck på  OK-knappen för att ta bilden. Ett karakteristiskt ljud hörs när bilden tas.

Fotot sparas sedan automatiskt i internminnet på MiniVision2 i  mappen "DCIM". Bilden kan sedan ses i applikationen "Galleri".

Bra att veta: Menyknappen i kameraprogrammet ger  dig direkt tillgång till programmet "Galleri"  som låter dig hantera dina bilder.

Bra att veta: Om du sätter i ett SD-kort i MiniVision2 sparas bilderna som tagits med kameran automatiskt på minneskortet.

Bra att veta: Pipet kan inaktiveras via parametern "Spela upp ett ljud när kameran eller lysdioden aktiveras" som finns i de allmänna parametrarna för MiniVision2 under "Uppläsning ".

## Galleri

### Introduktion

Med programmet Galleri kan du visa foton som tagits med din MiniVision2 eller foton mottagna i meddelanden (MMS) som du har sparat.

Varje foto i galleriet meddelas med följande information: Bildens titel + Datum för fotot (dag / månad / år / timme / minut / sekund).

Bilderna sorteras i kronologisk ordning, från den senaste till den äldsta.

### Visa ett foto

När du startar Galleri-applikationen visas det senast tagna eller sparade fotot på skärmen. Använd knapparna Upp och Ner  för att bläddra i listan över foton som är lagrade i din MiniVision2.

När ett foto visas på skärmen finns följande åtgärder tillgängliga:

- Sifferknapp 1: zooma UT (8 nivåer finns tillgängliga)

- Sifferknapp 3: zooma in (8 nivåer finns tillgängliga)

- Sifferknapp 2: bläddra uppåt

- Sifferknapp 4: bläddra åt vänster

- Sifferknapp 6: bläddra åt höger

- Sifferknapp 8: bläddra ner

Bra att veta: zoomnivån återställs när du ändrar foton med  knapparna Upp och Ner.

### Sök efter ett foto efter datum

För att söka efter ett foto efter datum, tryck på Meny från listan med foton och välj sedan "Sök" med Upp  och Ner och bekräfta med OK-knappen. MiniVision2 erbjuder dig sedan att söka efter ett foto lagrat i telefonens interna minne i förhållande till det datum då du tog fotot. Använd upp- och nedåtknapparna för att välja ett sökdatum sorterat efter månader och bekräfta med   OK-knappen. MiniVision2 visar sedan  bilder tagna på det valda datumet.

### Byta namn på ett foto

Använd knapparna Upp och Ner  från listan över foton i galleriprogrammet för att välja det foto du vill byta namn på och bekräfta sedan med   OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till fotot. Använd Upp och Ner  i listan med alternativ för att välja "Byt namn" och bekräftasedan med OK-knappen  . En redigeringsruta visas. Ange din text med den fysiska knappsatsen eller röstigenkänning och bekräfta titeln på fotot genom att trycka på  OK-knappen. MiniVision2 bekräftar att fotot har bytt namn.

### Skicka ett foto via MMS

Använd knapparna Upp och Ner  från listan över foton i galleriprogrammet för att välja det foto du vill dela och bekräfta sedan med  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till fotot. Använd Upp  och Ner igen i listan med alternativ för att välja "Skicka" och bekräfta sedan med OK-knappen  . En ny skärm visas där du kan välja den person som du vill skicka meddelandet till:

- Kontakter: låter dig välja en kontakt från din telefonbok. Använd Upp och Ned för att välja en kontakt i listan och bekräfta genom att trycka på OK.

- Uppringningsnummer: låter dig ange ett telefonnummer siffra för siffra. Ange telefonnumret med den alfanumeriska knappsatsen och bekräfta sedan inmatningen genom att trycka på OK.

När mottagaren har valts, ange texten i meddelandet (valfritt) och tryck sedan på OK för att bekräfta att MMS som innehåller fotot har skickats och återgå till Galleri-programmet.

### Fotodetaljer

Använd upp- och nedknapparna i listan över foton i galleriprogrammet för att välja det foto som du vill veta detaljerna för och bekräfta med  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till fotot. Använd Upp och Ner igen i listan med alternativ för att välja "Detaljer" och bekräfta med OK-knappen  . Ett fönster visas med följandeinformation:

- Bildens titel

- Datum för fotot

- Fil: låter dig ta reda på lagringsplatsen och filnamnet  på fotot

Tryck på Tillbaka för att återgå till fotolistan.

### Ta bort ett foto

Använd knapparna Upp och Ner  från listan över foton i galleriprogrammet för att välja det foto du vill ta bort och bekräfta med  OK-knappen för att komma åt alternativen relaterade till det här fotot. Använd upp och ner igen i listan med alternativ för att välja "Ta bort" och bekräfta sedan med OK-knappen  . Ett bekräftelsemeddelande  visas. Välj "Ja" för att bekräfta raderingen och "Nej" för att avbryta.

### Ta bort alla foton

För att radera alla foton, tryck på Meny från listan över foton och välj sedan "Ta bort alla"  med Upp och Ner och  bekräfta med OK-knappen  .  Ett bekräftelsemeddelande visas. Välj "Ja" för att bekräfta raderingen av alla foton och "Nej" för att avbryta.

## FM-radio

### Introduktion

Med FM-radion kan du lyssna på radiostationer runt omkring dig.

### Lyssna på radio

För att lyssna på FM-radion, anslut hörlurarna till MiniVision2. De fungerar som antenn.

- OK-knappen används för att pausa eller återuppta radiouppspelning

- Upp-knappen väljer nästa frekvens (steg 0,1 MHz)

- Nedknappen  s väljer föregående frekvens (steg 0,1 MHz).

Bra att veta: Ett långt tryck på Upp väljer automatiskt nästa station. Ett långt tryck på Ner väljer automatiskt föregående station.

### Lägga till en radiostation i dina favoriter

När du lyssnar på en station kan du trycka och hålla ned en av de numeriska knapparna på knappsatsen (1 till 9) för att lägga till radiostationen som du lyssnar på i dina favoriter. Därefter gör ett kort tryck på en av siffertangenterna det möjligt att snabbt återgå till en av de redan sparade favoritstationerna.

Använd menyknappen för att öppna FM-radioalternativ, använd knapparna Upp och Ner för att välja alternativ från listan och tryck på OK för att bekräfta:

- Favoriter: ger tillgång till dina favoriter. Använd knapparna Upp och Ner för att  bläddra igenom listan och tryck på OK för att starta uppspelningen.

- Växla ljud till högtalare / hörlurar: låter dig växla ljudutgången från hörlurar till högtalare och tillbaka.

Bra att veta: när du lyssnar på radio växlar MiniVision2 automatiskt till viloläge (se kapitlet "Standby"). Radion fortsätter dock att fungera. För att byta station, ställ in volymen, pausa eller stoppa uppspelningen, tryck på "Lägg på" -knappen för att väcka telefonen först.

## Ljusindikator

### Introduktion

Denna applikation meddelar ljusstyrkan som detekteras av  kamerasensorn på den övre baksidan av MiniVision2.

### Hur upptäcker man ljusstyrkan?

Rikta telefonens baksida i önskad riktning. Om ljus detekteras kommer MiniVision2 att generera högfrekventa ljud. Om inget ljus hittas kommer MiniVision2 att generera lägre frekvensljud.

Du kan ändra meddelandeläget genom att använda knappen «Meny»  för att komma åt följande alternativ:

- Alternativet "Uppläsning" gör det möjligt att meddela procentandelen ljus som detekteras vokalt

Alternativet "Ljud" (inställning som standard) gör det möjligt att spela en ljudsignal till en procentandel av ljusstyrkan.

## Färgindikator

### Introduktion

Med programmet Färgindikator kan du använda din MiniVision2 för färgigenkänning och detektering. När applikationen har startats finns tre alternativ tillgängliga:

### Meddela färger

Med den här funktionen kan du använda MiniVision2-kameran för att meddela färgen på objektet du riktar in dig på. Tillkännagivandet av färgen upprepas varje sekund eller när kolor ändras. 
För att optimera resultatet av detekteringen rekommenderas det att rikta  kameran på baksidan på ett avstånd av 4 till 6 tum från målet, i en väl upplyst miljö.

Listan över färger som MiniVision2 kan upptäcka är: Röd, Vinröd, Brun, Orange, Gul, Gulgrön, Grön, Smaragd, Turkos, Blå, Ultramarin, Lila, Fuchsia, Rosa, Vit, Grå, Svart.

En information om skuggan kommer ibland att läggas till efter färgen: blek, ljus, mörk, mycket mörk.

### Hitta Färg

Med den här funktionen kan du använda produktens kamera för att hitta en färg. Detta gör att du snabbt kan hitta ett objekt om du känner till färgen på objektet. Välj med knapparna Upp och Ner  den färg du vill upptäcka från listan över tillgängliga färger. Tryck på  OK-knappen för att bekräfta vilken färg du vill upptäcka och slutligen rikta den bakre kameran mot objektet.  En ljudsignal avges när den valda färgen detekteras. Du kan ändra varningsläget genom att välja det tredje alternativet i programmet som är "Varning för att hitta en färg".

### Varning för att hitta en färg

Ändra typ av meddelande när du använder funktionen "Hitta en färg". Tre alternativ finns tillgängliga:

- Ljud: en ljudsignal avges när färgen detekteras.

- Vibration: en vibration spelas när färgen upptäcks.

Ljud och vibrationer: en ljudsignal och en vibration spelas upp när färgen upptäcks.

## Sedeligenkänning

### Introduktion

Med sedeligenkänningsprogrammet kan du använda MiniVision2-kameran för att identifiera värdet på dina sedlar.

### Uppdatera data

Kapsys uppdaterar regelbundet sedeldatabasen. När programmet är aktiverat kan ett uppdateringsfönster visas. Välj "OK" med knapparna Upp och Ner  och  bekräfta åtgärden med  OK-knappen för  att installera de senaste identifieringsuppgifterna för sedlar. Detta kommer att förbättra detekteringsprocessen.

### Identifiera en sedel

För att optimera upptäckten rekommenderas det att placera den utfällda sedeln platt på en plan yta och placera telefonen mellan 8 och 12 tum från målet i en tillräckligt ljus miljö.

När MiniVision2:s kamera upptäcker en sedel meddelas dess värde automatiskt och visas på skärmen. Det är möjligt att identifiera flera sedlar efter varandra.

## Kalkylator

### Introduktion

Med kalkylatorprogrammet kan du utföra enkla operationer med MiniVision2-knappsatsen.

### Utföra en beräkning

För att utföra en beräkning, använd knapparna på den numeriska knappsatsen för att ange siffror och operativa tecken i redigeringsrutan.

- Knapparna 0 till 9 anger siffrorna för beräkningar.

- Stjärna används för att ange ett operativt tecken från följande lista: plus, minus, multiplicera, dividera, punkt, komma.

- Fyrkant och  OK-knappen för att verifiera åtgärden.

- Knappen Bakåt  tar bort den sista siffran eller transaktionstecknet som angetts i redigeringsfältet.

Menyknappen  används för att visa en ny skärm som innehåller funktionen "Radera", så att modifieringszonen kan återställas.

Bra att veta: När åtgärden har bekräftats kan du använda  knapparna Upp eller Ned för att upprepa resultatet av åtgärden. Du kan också göra en ny beräkning från resultatet genom att infoga ett nytt tecken följt av ett nummer.

## Röstinspelare

### Introduktion

Röstinspelningsprogrammet låter dig spela in ljud som röstmemo och lyssna på dem senare.

### Spela in ett röstmemo

För att börja spela in ett röstmemo, välj "Nytt röstmemo" med Upp och Ner från programmets huvudskärm och bekräfta sedan med  OK-knappen. På det tredje pipet startar inspelningen av röstmemot. Tala nära mikrofonen längst ned på MiniVision2 till vänster om USB-kontakten. Under inspelningen är följande knappar tillgängliga:

- Upp och ned: Upprepa den aktuella varaktigheten för röstmemot

- Bakåtknapp: Avbryt inspelningen av röstmemot

- OK-knapp: gör det möjligt att pausa inspelningen, 2 alternativ är då tillgängliga:

  - Spara gör det möjligt att stoppa inspelningen och spara den.

  - Återuppta gör det möjligt att fortsätta inspelningen.

När du har sparat omdirigeras du till huvudskärmen i  röstinspelningsprogrammet.

Röstmemot finns sedan tillgängligt i "Röstmemolistan"

Bra att veta: Om du sätter i ett SD-kort i MiniVision2 sparas röstmemot du spelar in automatiskt på detta minneskort.

Bra att veta: Röstmemot sparas i mappen "Ljud" i MiniVision2 internminne.

### Spela upp ett röstmemo

Från programmets huvudskärm använder du Upp  och Ner för att välja "Röstmemolista" och bekräfta sedan med OK-knappen  . Listan över alla dina röstmemon visas.

Röstmemon sorteras i kronologisk ordning efter skapandet, det senaste i början av listan. Varje röstmemo har följande format: År - Månad - Dag - Timmar - Minuter - Sekunder.

Välj det röstmemo du vill lyssna på med Upp och Ner i listan och tryck på OK-knappen   för att öppna röstmemoalternativen. Använd Upp och Ner igen för att välja "Lyssna" och bekräfta sedan med OK-knappen  . Tryck på knappen Bakåt för att sluta lyssna eller vänta tills röstmemot avslutas.

Bra att veta: Det är möjligt att få mer information om röstmemot genom att välja alternativet "Detaljer" från röstmemoalternativen (Namn, Datum och Varaktighet).

### Byta namn på ett röstmemo

Från programmets huvudskärm använder du Upp  och Ner för att välja "Röstmemolista" och bekräfta sedan med OK-knappen  . Listan över alla dina röstmemon visas.

Välj det röstmemo du vill byta namn på med Upp och Ner i listan och tryck på OK-knappen    för att öppna röstmemoalternativen. Använd Upp  och Ner igen för att välja "Byt namn" och bekräfta sedan med OK-knappen  . Inmatningsområdet med det aktuella namnet på röstmemot visas. När ändringarna har gjorts trycker du på OK för  att spara det nya namnet och återgå till alternativen för röstmemo.

### Ta bort röstmemo

Från programmets huvudskärm använder du Upp och Ner för att välja " Röstmemolista "Bekräfta sedan med  OK-knappen. Listan över alla dina röstmemon visas.

Välj det röstmemo du vill ta bort med Upp och Ner från listan och tryck på  OK-knappen  för att öppna röstmemoalternativen. Använd Upp  och Ner igen för att välja "Ta bort" och bekräfta sedan med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta sedan med OK-knappen   för att bekräfta raderingen. Annars väljer du "Nej" och bekräftar sedan med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

## Anteckningar

### Introduktion

Med Anteckningar kan du skapa, redigera, läsa och ta bort en anteckning i textformat.

På huvudskärmen i Anteckningar kan du visa alla anteckningar som skapats på MiniVision2.

Anteckningarna sorteras i kronologisk ordning, den senaste visas i början av listan.  Varje skapad anteckning har följande format: Anteckningens innehåll - Datum för skapande av anteckningen - Tidpunkt för skapande av anteckningen. Som standard skapas inga anteckningar.

### Skapa en anteckning

Från huvudskärmen trycker du på Meny och  väljer "Ny anteckning"  med  knapparna Upp och Ner och   bekräftar med OK-knappen  . Skärmen för att mata in den nya anteckningen visas.  När texten har skrivits in trycker du på OK-knappen för att spara anteckningen och återgå till huvudskärmen.

När du skapar eller redigerar en anteckning är ytterligare alternativ tillgängliga från menytangenten:

- Spara: sparar anteckningen.

- Avbryt: avbryter ändringarna som gjorts i anteckningen.

- Ta bort allt: tar bort innehållet i anteckningen.

- Kopiera allt: kopiera innehållet i anteckningen.

- Klipp ut allt: låter dig kopiera och radera innehållet i anteckningen.

- Klistra in allt: infogar den tidigare kopierade eller klippta texten i anteckningen.

### Läsa en anteckning

MiniVision2 läser automatiskt anteckningen när den väljs. Använd bara  knapparna Upp och Ner från huvudskärmen för att välja den anteckning du vill läsa.

### Redigera en anteckning

Från huvudskärmen använder du  knapparna Upp och Ner för att  välja den anteckning du vill ändra och bekräfta med OK-knappen för att    öppna alternativen relaterade till anteckningen. Använd  knapparna Upp och Ner  igen för att  välja "Redigera" och bekräfta med OK-knappen för att  redigera anteckningen och komma åt inmatningsområdet. När du har gjort ändringarna trycker du på OK för att spara anteckningen och återgå till huvudskärmen.

### Ta bort en anteckning

Från huvudskärmen använder du knapparna Upp och Ner för att  välja den anteckning du vill ta bort och bekräfta med OK-knappen för att    öppna alternativen relaterade till anteckningen. Använd  knapparna Upp och Ner  igen för att välja att "Ta bort" och bekräfta med   OK-knappen. En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Ta bort alla anteckningar

För att radera alla anteckningar, tryck på Meny från huvudskärmen och välj "Ta bort alla" med  knapparna Upp och Ner  och   bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm för borttagning visas. Välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen   för att bekräfta raderingen av alla anteckningar. Annars väljer du "Nej" och bekräftar med OK-knappen   för att avbryta raderingen.

### Söka i en anteckning

Från huvudskärmen använder du den alfanumeriska knappsatsen för att skriva in en del av texten i anteckningen du letar efter. Listan med anteckningar filtreras sedan medan du skriver. Du kan när som helst bläddra igenom listan med filtrerade anteckningar med  knapparna Upp och Ned.

Om du vill radera ett tecken från filtret trycker du på returtangenten.

### Exportera en anteckning

Från huvudskärmen använder  du  knapparna Upp och Ner för att välja den anteckning du vill exportera och bekräfta med OK-knappen    för att  öppna alternativen relaterade till anteckningen. Använd knapparna Upp och Ner  igen för att välja "Exportera" och bekräfta med  OK-knappen.

Anteckningen sparas sedan i .TXT format i mappen "Note" i MiniVision2: s internminne. Du kan sedan kopiera den här filen till en dator eller ett USB-minne för att dela den.

Bra att veta: Om du sätter i ett SD-kort i MiniVision2 sparas anteckningarna du sparar automatiskt på detta minneskort.

## Ficklampa

När du startar ficklampans applikation tänds den bakre lysdioden automatiskt.

Tryck på OK-knappen för att slå på eller stänga av   LED-lampan. När du avslutar programmet släcks lysdioden automatiskt.

Bra att veta: LED-lampan släcks automatiskt när telefonen försätts i viloläge eller när du svarar på ett samtal.

## Väder

### Introduktion

Med Väder kan du automatiskt ta emot väderprognoser i staden närmast din nuvarande plats. Denna applikation kräver en internetanslutning (Wi-Fi eller 3G / 4G via din mobiloperatör).

### Konsultera vädret

När du öppnar appen Väder ger MiniVision2 dig väderinformation för den aktuella dagen.  Använd knapparna Upp och Ned för  att visa väderprognosen för följande dagar (upp till 5 dagar).

Varje väderprognos är i följande format: dagens tillkännagivande - himmelens tillstånd temperatur - vindhastighet.

Bra att veta: som standard är meddelandet om temperaturen i grader Celsius och vindhastigheten är  i kilometer i timmen. Du kan dock trycka på    menyknappen och  sedan använda upp- och nedknapparna  för att välja "Imperial" och därmed vokalisera temperaturen i grader Fahrenheit och vindhastigheten i miles per timme.

### Se detaljerna i vädret på en vald dag

På huvudskärmen i väderprogrammet använder du knapparna Upp och Ner för att välja den dag då du vill få information om väderprognosen och bekräftar med   OK-knappen. Detaljerna i dagens väderprognos öppnas i ett nytt fönster.  Använd  knapparna Upp och Ned igen för att visa väderinformation för dagens fyra perioder (morgon, eftermiddag, kväll, natt). Varje period på dagen har följande format: meddelande om perioden - himmelens tillstånd - temperatur - vindhastighet - vindriktning - tryck - fuktighet - molntäcke.

## Nöd

### Introduktion

MiniVision2 är utrustad med en nödfunktion som gör det möjligt att ringa eller skicka geolokaliserade nödmeddelanden till fördefinierade kontakter (upp till 10).

Varning: KAPSYS kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador relaterade till ett fel i nödfunktionen som beror på ett tekniskt problem med produkten eller otillgängligheten av operativsystemet.

### Aktivera/inaktivera nödfunktionen

Med nödapplikationen kan du schemalägga den "automatiska" sändningen av en varning i form av ett telefonsamtal eller ett meddelande eller båda till en eller flera personer du har valt. För att starta processen, tryck och håll ned SOS-knappen i 5 sekunder. För att stoppa processen, tryck och håll ned SOS-knappen  i 5 sekunder.

Bra att veta: en varningsskärm visas när nödprocessen är aktiverad.

### Ställ in nödfunktionen

Innan du använder nödfunktionen måste du definiera programinställningarna:

- Nödknapp: aktiverar eller inaktiverar nödfunktionen som utlöses via SOS-knappen  . Som standard är nödknappen inaktiverad.

- Aktiveringsfördröjning: justerar tryckfördröjningen varefter nödprocessen utlöses. Två fördröjningar är tillgängliga: 3 eller 5 sekunder. Som standard är "5 sekunder" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och  nedknapparna  för att välja en annan fördröjning och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Spela ett larm: aktivera överföring av en kraftfull ljudsignal när nödprocessen är aktiverad. Som standard är "Spela ett alarm" inte aktiverat.

- Ställ in telefonnummer: låter dig definiera telefonnummer till personer du vill ringa eller skicka ett textmeddelande till i nödsituationer. Du kan ställa in upp till 10 nödtelefonnummer. Dessa nödtelefonnummer är numrerade från 1 till 10. När nödprocessen startas används det första telefonnumret i listan för att ringa och / eller skicka ditt fördefinierade textmeddelande, sedan det andra telefonnumret, det tredje telefonnumret och så vidare fram till det 10: e telefonnumret. Som standard fylls inget telefonnummer. Använd knapparna Upp  och  Ner  för  att navigera genom listan och tryck på OK-knappen för   att tilldela ett telefonnummer till en position. Två alternativ föreslås sedan:

  - Från kontaktlistan: låter dig välja en kontakt från din kontaktlista. Använd sedan knapparna Upp   och Ner för att välja din kontakt och bekräfta med  OK-knappen. Listan med nummer visas sedan med din kontakt korrekt tilldelad den tidigare valda positionen.

  - Ställ in telefonnummer: ringer ett telefonnummer manuellt. Ange ett telefonnummer i redigeringsrutan och bekräfta registreringen med  OK-knappen. Listan med nummer visas sedan med telefonnumret korrekt tilldelat den tidigare valda positionen.

- Telefonsamtal: aktiverar telefonsamtal till dina nödnummer när nödprocessen är aktiverad. Personerna kommer att kontaktas en efter en i den ordning som definieras i listan "Ange telefonnummer" tills samtalet accepteras. Som standard är "Telefonsamtal" inte aktiverat. När du aktiverar den här funktionen visas alternativet "Svarsfördröjning".

- Svarsfördröjning: låter dig ställa in fördröjningen innan du går till nästa nummer om det aktuella samtalet inte besvaras. Tre fördröjningar är tillgängliga: "15 sekunder", "30 sekunder", "45 sekunder". Som standard är "30 sekunder" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja en annan fördröjning och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Skicka ett meddelande: låter dig schemalägga sändningen av ett textmeddelande när nödprocessen är aktiverad. Alla i listan "Ange telefonnummer" får nödmeddelandet. Som standard är "Skicka ett meddelande" inte aktiverat. När du aktiverar den här funktionen visas alternativet "Meddelandetext".

  - Skicka plats: låter dig ange din geografiska position i meddelandet, om det är tillgängligt, vid tidpunkten för nödsamtalet. Som standard är "Skicka plats" inte aktiverat.

  - Meddelandetext: låter dig anpassa textmeddelandet som nödprogrammet startar i nödsituationer. Som standard är texten "NÖDMEDDELANDE" inställd. Tryck på  OK-knappen för att redigera texten i inmatningsområdet. Tryck på OK igen för att spara ändringarna.

## Var är jag?

Denna applikation låter dig få veta din nuvarande geografiska position genom att kombinera data som hämtas av GPS, Wifi och mobildata för din MiniVision2.

Platsprocessen kan ta flera sekunder. Att få din plats blir snabbare om du har en bra nätverkstäckning och om Wifi är aktiverat.

När applikationen är aktiv uppdaterar ett kort tryck på  OK-knappen din position.

Bra att veta: Den geografiska plats som meddelas är en uppskattning baserad på den information och det nätverk som finns. Kapsys kan inte hållas ansvarig för eventuella felaktigheter i den information som returneras av nätverket

Bra att veta: Applikationen "Var är jag" använder telefonens GPS, tung användning kan leda till en betydande minskning av batterinivån. Se till att avsluta programmet med  knappen Bakåt när du inte längre använder funktionen "Var är jag?". "

## Användarhandbok

Denna applikation låter dig konsultera MiniVision2 användarmanual med röst direkt på din telefon.

När du öppnar appen har du tre val:

- Start: låter dig börja läsa användarhandboken.

Om du redan har läst användarhandboken kommer MiniVision2 att ta dig tillbaka dit du slutade.

- Kapitel: låter dig välja ett specifikt kapitel i användarhandboken och börja läsa där.

- Kontrollera uppdatering: låter dig ladda ner den senaste versionen av användarhandboken via din internetanslutning.

När du läser användarhandboken använder du upp- och  nedknapparna för att gå igenom kapitlen.  OK-knappen används för att pausa eller återuppta läsningen.

Bra att veta: med menyknappen kan du definiera navigeringsnivån som används av upp- och nedtangenterna. Tre alternativ finns tillgängliga "Efter mening", "Efter stycke" och "Efter kapitel". Som standard är "Efter kapitel" valt.

## Inställningar

### Introduktion

Denna applikation låter dig aktivera och inaktivera vissa funktioner eller ändra telefonens befintliga inställningar. MiniVision2 levereras med flera fördefinierade inställningar som är redigeringsbara som tid, språk, visning etc. Dessa inställningar sorteras efter kategorier:

### Visa

Denna kategori grupperar inställningarna relaterade till användningen av skärmen:

- Ljusstyrka: justerar skärmens ljusstyrka. Fem nivåer är tillgängliga: "Mycket låg", "Låg", "Medium", "Hög", "Maximal". Som standard är "Medium" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja en annan nivå och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

Bra att veta: skärmens ljusstyrka påverkar batteriförbrukningen. Ju högre ljusstyrka desto högre förbrukning.

- Vilolägesfördröjning: låter dig ställa in tidsperioden efter vilken skärmen går i viloläge. Sju alternativ finns  tillgängliga: "15 sekunder", "30 sekunder", "1 minut", "2 minuter", "5 minuter", "10 minuter", "30 minuter". Som standard är "1 minut" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja en annan fördröjning och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

Bra att veta: vilolägesfördröjningen påverkar batteriförbrukningen. Ju längre displayen lyser, desto högre förbrukning.

- Teckensnitt: låter dig ställa in teckensnittet för texten som visas på skärmen. Fem teckensnittstyper är tillgängliga: "Standard", "Öppna dyslektiker", "Kondenserad", "Tider" och "Luciole". Som standard är "Standard" valt. Tryck på  OK-knappen för att redigera och  använd sedan  upp- och nedknapparna för att välja ett annat teckensnitt och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Teckenstorlek: låter dig justera storleken på texten som visas på skärmen. Fyra teckenstorlekar finns tillgängliga: "Liten" (5 rader visas på skärmen), "Medium" (4 rader visas på skärmen), "Stor" (3 rader visas på skärmen), "Mycket stor" (2 rader visas på skärmen. Som standard är "Liten" markerad. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna för att välja en annan teckenstorlek och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Fet: låter dig ändra texten som visas på skärmen i fetstil. Som standard är "Fet text" inaktiverat.

- Text- och bakgrundsfärger: låter dig definiera kontrasterna för texten som visas på skärmen. Sex kontraster finns tillgängliga: "Vit på svart", "Svart på vit", "Blå på gul", "Gul på blå", "Gul på svart", "Svart på gul". Som standard är "Vit på svart" markerad.

Tryck på OK-knappen  för att ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna för att välja en annan kontrast och bekräfta ditt val med    OK-knappen.

- Textrullningshastighet: en text som sträcker sig utanför skärmbredden rullas automatiskt efter några ögonblick när den är markerad. Denna parameter används för att ställa in hastigheten med vilken texten rullar. Fem hastigheter är tillgängliga: "Mycket långsam", "Långsam", "Normal", "Snabb", "Mycket snabb". Som standard är "Normal" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp  -  och  nedknapparna för att välja en annan hastighet och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Textrullningsfördröjning: låter dig ställa in tiden efter vilken den markerade texten börjar rulla på skärmen. Sex tider är tillgängliga: "0,25 sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder", "4 sekunder". Som standard är "1 sekund" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja en annan fördröjning och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Visningsläge: gör det möjligt att konfigurera skärmåtergivningen av applikationslistan. Trädläge föreslås: endast text (standardinställning), Endast grafisk ikon och Text + ikon. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja visningsläge och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Skärm av: den här funktionen avsedd för personer med synnedsättning som önskar växla till en svart skärm och därmed dölja informationen som visas på skärmen. Detta sparar batteriförbrukning och bevarar din integritet. Som standard är "Svart skärm" inaktiverd. Tryck på  OK-knappen för att ändra. Bekräfta att skärmen stängs av genom att välja "Ja" med  knapparna Upp och Ner och  bekräfta med OK-knappen  .

Bra att veta: Detta läge är endast tillgängligt när funktionen "skärmläsare" är aktiverad (se nedan).

### Uppläsning

Den här kategorin grupperar inställningarna relaterade till uppläsning av skärmar:

- Skärmläsare: aktiverar eller inaktiverar uppläsning av skärmar. Som standard är "Skärmläsare" aktiverat. Det innebär att varje objekt du väljer med knapparna Upp och Ned läses upp. Om du inaktiverar den här funktionen kommer MiniVision2 inte längre att tala och du kommer inte längre att ha tillgång till de andra röstningsinställningarna.

- Premiumröster: låter dig ladda ner premiumröster av bättre kvalitet. En internetanslutning krävs (Wi-Fi eller 3G / 4G via din mobiloperatör).

- Ladda ner en Premium-röst: välj "Premium-röster" och bekräfta med OK-knappen  . En bekräftelseskärm visas. Välj "Ja" för att fortsätta nedladdningsprocessen och bekräfta med OK-knappen  . En ny skärm med val av språktyp visas. Välj "Manlig" för att ladda ner en manlig röst eller "Kvinnlig" för att ladda ner en kvinnlig röst och bekräfta med OK-knappen för att   börja ladda ner den nya rösten. När nedladdningen är klar visas en installationsskärm. Välj "OK" på skärmen och bekräfta med OK-knappen   för att installera rösten på MiniVision2. Varning, uppläsningen stängs av under installationsprocessen. Telefonen är redo att användas när uppläsningen återupptas.

Bra att veta: Som standard laddar MiniVision2 ner Premium-rösten som motsvarar systemets aktuella språk. Vilka typer av röster som föreslås kan variera beroende på språket i det system som används. MiniVision2 stöder endast en Premium-röst. Det kommer därför att avinstallera den kvinnliga rösten om du vill använda den manliga rösten och vice versa.

- Ta bort en Premium-röst: välj "Premium-röster" och bekräfta med OK-knappen  . Om en röst redan är installerad visas en bekräftelseskärm för borttagning. Välj "Ja" för att radera och avinstallera rösten och bekräfta med OK-knappen  . Varning, uppläsningen stängs av under raderingsprocessen. Telefonen är redo att användas när uppläsningen återupptas.

- Talhastighet: låter dig justera röstens hastighet. Nio hastigheter är tillgängliga: "Mycket långsam", "Långsam", "Normal", "Snabb", "Snabbare", "Mycket snabb", "Snabb", "Mycket snabb", "Snabbast". Som standard är "Normal" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp  -  och  nedknapparna för att välja en annan hastighet och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

Bra att veta: Du kan också snabbt ändra talhastigheten från vilken skärm som helst genom att använda knappsatsgenvägarna  Pound +  4 och Pound + 5 för att minska eller öka röstens hastighet.

- Tal vid väckning: den här funktionen läser upp viss information när du slår på MiniVision2-skärmen. Upp till sex informationsobjekt kan meddelas utöver den aktuella tiden när du lämnar viloläget: "Aktuellt datum", "Batterinivå", "Nätverksstatus", "Antal missade samtal", "Antal nya meddelanden" och tillgängligheten av en "Ny programuppdatering". Som standard väljs "Batterinivå", "Missade samtal", "Nya meddelanden" och "Nya programuppdateringar". Tryck på  OK-knappen för att redigera. Använd upp-  och nedknapparna  för att  välja den information du vill få uppläst när du slår på telefonen och tryck på OK-knappen för att  aktivera den. Tryck på knappen Bakåt  för att validera ändringarna.

- Redigeringseko: låter dig definiera hur texten som anges i redigeringsrutorna tillkännages. Fyra typer av eko är tillgängliga: "Inget eko" (tecken läses inte när du skriver text), "Echo tecken för tecken" (varje tecken läses upp), "ord för ord" (endast ordet upprepas när ett mellanslag infogas), "tecken och ord" (varje tecken läses upp s och ordet upprepas när ett mellanslag infogas). Som standard är "Ekotecken för tecken" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp  -  och  nedknapparna för att välja ett annat eko och bekräfta ditt val med  OK-knappen.

- Ange positionen i listan: låter dig få aktuell position för det valda objektet i listan. Om du till exempel väljer det andra objektet i en lista med tio punkter kommer MiniVision2 att läsa "2 av 10" i slutet av objektets tillkännagivande. Som standard är "Ange positionen i listan" inaktiverad.

- Spela upp ljud när kameran eller lysdioden är igång: gör det möjligt att spela ett lätt ljud när kameran eller ficklampan är igång. Detta varnar dig om att programmet körs i bakgrunden och undviker över batteriförbrukning.

### Blåtand

Med den här kategorin kan du aktivera och hantera anslutningar med Bluetooth-tillbehör och enheter. Som standard är Bluetooth inaktiverat på MiniVision2, så endast ett alternativ är tillgängligt. Det här första alternativet med namnet "Bluetooth" låter dig aktivera eller inaktivera Bluetooth på din enhet. Tryck på  OK-knappen för att aktivera Bluetooth och få tillgång till följande alternativ:

- Parade enheter: låter dig hantera inställningarna för Bluetooth-enheter som redan är anslutna till MiniVision2. Välj en redan ansluten Bluetooth-enhet från listan och tryck på  OK-knappen för att visa ytterligare alternativ relaterade till den här enheten. Använd sedan knapparna Upp och Ned för att välja ett av följande två alternativ:

  - Inte ansluten / Ansluten: låter dig veta status för Bluetooth-enheten (ansluten eller inte ansluten)

  - Ta bort parkoppling: kopplar bort Bluetooth-anslutningen mellan enheten och MiniVision2.

- Sök efter enheter: öppna sökskärmen efter upptäckbara Bluetooth-enheter. Välj från listan den Bluetooth-enhet du vill para ihop med upp-  och nedknapparna  och tryck på OK-knappen   för att ansluta till den. Om du uppmanas att ange en hemlig kod kan du försöka med 0000 eller 1234 och bekräfta med  OK-knappen (det här är de vanligaste koderna). Om det inte fungerar, se dokumentationen som medföljer enheten för parkopplingskoden.

Bra att veta: Om din Bluetooth-enhet inte visas i listan, se till att den är i "Bluetooth-anslutning" -läge.

Du kan tvinga fram en ny sökning genom att använda  knappen Bakåt för att gå tillbaka och sedan välja "Sök efter enheter" igen.

- Byt namn: låter dig ändra Bluetooth-namnet på MiniVision2 för att lättare identifiera det när du vill ansluta det till en annan Bluetooth-enhet. Som standard kallas telefonens Bluetooth "MiniVision2". Tryck på  OK-knappen för att öppna redigeringsområdet och redigera namnet. Tryck på OK-knappen  igen för att bekräfta.

Bra att veta: Om du vill förlänga batteriförbrukningen stänger du av Bluetooth-anslutningen när du inte använder den.

### Wi-Fi

Med den här kategorin kan du aktivera Wi-Fi på din MiniVision2. Wi-Fi kan användas för att utföra programuppdateringar, för röstigenkänning, nedladdning av Premium-röster eller för Väder. Som standard är Wi-Fi inaktiverat på MiniVision2, så endast ett alternativ är tillgängligt, så att du kan aktivera eller inaktivera Wi-Fi på din enhet. Tryck på OK-knappen  för att aktivera Wi-Fi och få tillgång till följande ytterligare alternativ:

- Status: låter dig veta namnet på den Wi-Fi-router som du för närvarande är ansluten till. Om du inte är ansluten till någon Wi-Fi-router kommer MiniVision2 att ge dig följande information: "Ingen Wi-Fi ansluten".

- Kända nätverk: låter dig hantera Wi-Fi-routrar som du redan har anslutits till. Välj en av de sparade Wi-Fi-routrarna från listan och tryck på OK-knappen   för att visa ytterligare alternativ relaterade till det nätverket. Använd sedan  upp  - och  nedtangenterna för att välja ett av följande två alternativ:

  - Anslut / koppla från: låter dig ansluta till ett sparat nätverk eller koppla från den aktuella Wi-Fi-routern.

  - Glöm: tar bort Wi-Fi-routern från listan över kända nätverk.

- Sök igenom nätverk: för att öppna sökskärmen efter tillgängligt Wi-Fi i närheten. Välj den Wi-Fi-router du vill nå med upp- och nedknapparna  och tryck på   OK-knappen  för att ansluta till den. För anslutning till en säker Wi-Fi-router krävs ett lösenord. Ange lösenordet för din Wi-Fi-router i modifieringszonen och bekräfta med OK-knappen  . I slutet av proceduren informerar MiniVision2 dig om statusen för Wi-Fi-anslutningen och återgår till listan över inställningar.

- Voice over Wifi (endast på MiniVision2 plus): låter dig ringa dina samtal direkt via Wi-Fi-nätverket om din mobiltäckning med ditt SIM-kort är svag. Tryck på OK-knappen för att komma åt parametrarna för Voice Over Wifi (VoWifi). Två alternativ finns tillgängliga:

  - Aktivera Wi-Fi-samtal: låter dig aktivera eller inaktivera Wi-Fi-samtalsfunktionen. Som standard är "Aktivera Wi-Fi-samtal" inaktiverat

  - Samtalsinställning: låter dig definiera vilken typ av nätverk du vill prioritera för samtal (Wi-Fi eller mobilnätverk).

Bra att veta: Vissa routrar har Wi-Fi-anslutning för både 5 GHz- och 2,4 GHz-band. MiniVision2 är endast kompatibel med Wi-Fi 2,4 GHz-bandet. Om routerns nätverksnamn (SSID) inte visas när du söker efter Wi-Fi-nätverk kontrollerar du att routerns 2,4 GHz-band  är aktiverat. För att göra detta, gå till inställningar på  din router (kontakta din leverantör om det behövs), se till att både Wi-Fi 5Ghz och 2,4 GHz frekvensband är aktiverade och varje nätverk har ett annat nätverksnamn (SSID).

Bra att veta: Om Wi-Fi-anslutningen har misslyckats betyder det att det angivna lösenordet förmodligen inte är korrekt. Kontrollera lösenordet, särskilt om lösenordet är skiftlägeskänsligt. Vid fel, återgå till "Kända nätverk" för att glömma det här nätverket och försök sedan igen i alternativet "Sök efter nätverk".

Bra att veta: Om du vill förlänga batteriförbrukningen stänger du av Wi-Fi-anslutningen när du inte använder den.

### Nätverk

Denna kategori används för att hantera MiniVision2-nätverksinställningarna:

- Flygplansläge: låter dig inaktivera alla källor för radioöverföring av produkten (Wi-Fi, Bluetooth och mobilnätverksanslutning). Som standard är "Flygplansläge" inaktiverat.

- Mobildata: låter dig aktivera eller inaktivera användningen av internetdata i ditt telefonabonnemang. Som standard är "Mobile Data" aktiverat. Om du inaktiverar det här alternativet fungerar väderapplikationen, programuppdateringar, premiumröstnedladdningar och taligenkänning endast via Wi-Fi.

- Dataroaming: låter dig aktivera eller inaktivera användningen av internetdata i ditt telefonabonnemang när du är utomlands. Som standard är "Dataroaming" aktiverat. Det är ibland nödvändigt att aktivera dataroaming hos vissa tjänsteleverantörer för att kunna komma åt internet även i ditt land.

- 4G-samtal: gör det möjligt att aktivera eller inaktivera 4G för samtal

- Återställ APN: Återställer åtkomstpunktnamn (APN) som används för att ansluta till Internet och ta emot MMS-meddelanden via SIM-kortet

### Säkerhet

I den här kategorin kan du hantera MiniVision2-säkerhetsinställningar som att ändra PIN-koden eller lägga till en telefonlåsskärm:

- SIM-kortlås: det här alternativet är endast tillgängligt när ett SIM-kort är isatt i MiniVision2. Det gör det möjligt att inaktivera PIN-koden på ditt SIM-kort eller ändra det. Två alternativ finns tillgängliga:

  - Lås SIM-kort: låter dig definiera om ditt SIM-kort är låst eller inte. Om du inaktiverar "Lås SIM-kort" har du inte längre en PIN-kod att ange när du startar telefonen.

  - Ändra SIM-PIN: låter dig ändra standard-PIN-koden för ditt SIM-kort. Ange din gamla PIN-kod med den numeriska knappsatsen och bekräfta med OK-knappen  . En ny redigeringsruta visas, ange din nya PIN-kod och bekräfta med OK-knappen  . Slutligen anger du din nya PIN-kod igen och validerar med OK-knappen   för att bekräfta ändringen.

- Telefonlås: lägger till en extra låsskärm när telefonen går ur viloläge. Du kan välja ett av följande tre alternativ:

  - Ingen låsning: tillåter att inte sätta låsskärmen. Som standard är "Ingen låsning" markerad.

  - Låsning efter kod: låter dig ställa in en 4-siffrig låskod. Ange din kod i inmatningsfältet och bekräfta med  OK-knappen. Ange koden en andra gång och validera med OK-knappen   för att bekräfta låskoden. När telefonen går ur viloläge måste du ange din personliga kod och sedan validera med  OK-knappen för att komma åt innehållet på din telefon.

  - Låsning med knappsats: lägg till en låsskärm på knappsatsen. När telefonen går ur viloläge måste du trycka och hålla inne Stjärna för att komma åt innehållet på din telefon.

- Visa lösenord: gör att PIN-koden och telefonlåskoden kan vara synliga och läsas upp. Som standard är "Visa lösenord" aktiverat. Detta innebär att tecknen som skrivs in i PIN-kodinmatnings- och upplåsningskodfälten på telefonen kommer att visas och läsas upp. Om du inaktiverar det här alternativet kommer MiniVision2 att ersätta tecknen som visas med stjärnor för att maximera integriteten för dina personliga koder.

Bra att veta: PIN-kod och lösenord för telefonens upplåsningskod meddelas alltid när du använder MiniVision2-hörlurarna.

### Språk

Den här kategorin definierar språket i MiniVision2 och talsyntes: Använd  knapparna Upp och Ned för att navigera genom listan och bekräfta ditt val med   OK-knappen. En bekräftelseskärm visas sedan. För att bekräfta språkändringen, välj "Ja" och bekräfta med OK-knappen  .

### Knappsats

I den här kategorin kan du hantera MiniVision2-knappsatsinställningar:

- Vibrationsåterkoppling: låter dig spela en vibration när du trycker på en knapp på den fysiska knappsatsen för att bekräfta att åtgärden har beaktats. Som standard är "Vibrationsåterkoppling" inaktiverad.

- Ljudåterkoppling: låter dig spela en hörbar signal när du trycker på en knapp på den fysiska knappsatsen för att bekräfta att åtgärden har beaktats. Som standard är "Ljudåterkoppling" aktiverat.

- Vibration efter teckeninmatning: låter dig spela en vibration när en karaktär valideras i ett inmatningsområde. Som standard är "Vibration efter teckeninmatning" inaktiverad.

- Ljud efter teckeninmatning: låter dig spela en ljudsignal när en karaktär valideras i en redigeringsruta. Som standard är "Ljud efter teckeninmatning" aktiverat.

- Valideringsfördröjning för inmatningstecken: gör att du kan definiera fördröjningen efter vilken ett tecken som skrivs i en ändringszon valideras. Fem gånger är tillgängliga: "0,3 sekund", "0,5 sekund", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder". Som standard är "1 sekund" valt. Tryck på OK-knappen för att  ändra och använd sedan  upp- och nedknapparna  för att välja en annan fördröjning och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

- Plocka upp med knapparna 0–9: låter dig svara på ett samtal med valfri knapp på den numeriska knappsatsen (användbart för personer med sensorisk funktionsnedsättning eller svårigheter att identifiera  samtalsknappen). Som standard är den här inställningen aktiverad.

- Snabbåtkomst: låter dig associera ett program eller en kontakt till en numerisk tangent på tangentbordet för snabb åtkomst. När applikationen eller kontakten är associerad kan du länge trycka på knappen programmerad för att direkt starta applikationen eller starta calldirekt från startskärmen. Använd  knapparna Upp och Ned för  att välja en sifferknapp som du vill associera en kontakt eller ett program med och bekräfta med  knappen OK (som standard är tangent 1 reserverad för röstbrevlådan). Välj sedan ett av följande två alternativ:

  - Associera en kontakt: låter dig associera en kontakt från din telefonbok till en sifferknapp. Listan över dina kontakter visas. Använd knapparna  Upp och Ned igen för att välja en kontakt i listan och bekräfta kopplingen genom att trycka på OK.

  - Associera ett program: Gör att du kan koppla ett av de 13 tillgängliga MiniVision2-programmen till en sifferknapp. Använd knapparna  Upp och Ner för att välja ett program från listan och bekräfta kopplingen genom att trycka på  OK.

Bra att veta: Du kan också associera en kontakt eller ett program med en sifferknapp direkt från hemskärmen. Detta gör  du genom att hålla ned en sifferknapp som inte är associerad. Skärmen "Snabbåtkomst" öppnas och erbjuder att associera ett program eller en kontakt till den här knappen.

- Bakgrundsbelysning: låter dig konfigurera belysningen för MiniVision2 fysiska knappsats. Tre inställningar är tillgängliga: "Automatisk", "Alltid på" och "Alltid av". Som standard är "Automatisk" vald. Tryck på OK-tangenten för att ändra och använd sedan Upp  och Ned för att välja ett annat läge och validera ditt val med  OK-tangenten.

### Datum & tid

Med den här kategorin kan du ställa in datum och tid för MiniVision2 om de inte uppdateras automatiskt:

- Automatiskt datum och tid: använd nätverkstiden för att automatiskt ställa in datum och tid för MiniVision2. Som standard är "Automatiskt datum och tid" aktiverat. Tryck på  OK-knappen för att inaktivera alternativet och få åtkomst till följande inställningar:

- Ställ in datum: låter dig manuellt ställa in telefondatumet. Det första steget är valet av år, använd knapparna  Upp och Ner för att välja innevarande år och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Det andra steget är valet av månad, använd  knapparna Upp och Ner för att välja den aktuella månaden och bekräfta ditt val med OK-knappen  . Det sista steget är valet av dag, använd  knapparna Upp och Ner för att välja aktuell dag och bekräfta sedan ditt val med OK-knappen  .

- Ställ in tid: låter dig manuellt ställa in telefontiden. Det första steget är valet av tid, använd  knapparna Upp och Ner för att välja aktuell tid och bekräfta sedan ditt val med OK-knappen  . Det andra steget är valet av minuter, använd  knapparna Upp och Ner för att välja rätt värde och bekräfta ditt val med OK-knappen  .

- Använd 24-timmarsformat: låter dig ställa in tidsvisningsformatet på 24 timmar istället för 12 timmar (AM / PM). Denna inställning ställs automatiskt in enligt produktens språk men kan ändras manuellt.

- Välj tidszon: låter dig använda den tidszon som definieras av nätverket. Som standard är "Automatisk tidszon" aktiverad. Tryck på  OK-knappen för att inaktivera alternativet och öppna följande parameter:

  - Välj tidszon: låter dig manuellt ställa in den tidszon du väljer. Använd knapparna Upp  och Ner  för att välja önskad tidszon och bekräfta ditt val med   OK-knappen.

### Om telefonen

I den här kategorin kan du få information om telefonens status och uppdatera MiniVision2-programvara:

- Systemuppdateringar: låter dig uppdatera MiniVision2-programvaruversionen via en internetanslutning. Det rekommenderas att använda en Wi-Fi-anslutning för att ladda ner uppdateringarna för att optimera nedladdningstiden och spara internetplanen på ditt SIM-kort. KAPSYS erbjuder gratis programuppdateringar som förbättrar produktanvändningen. Tveka inte att kontrollera det här alternativet regelbundet för att dra nytta av de senaste uppdateringarna. Information "Ditt system är för närvarande uppdaterat" kommer att meddelas om MiniVision2 har den senaste programversionen. När en uppdatering är tillgänglig visas en hämtningsskärm. Använd  knapparna Upp och Ner för att  välja "Ladda ner" och bekräfta med OK-knappen för att    starta nedladdningen. Nedladdningsförloppet meddelas och visas på skärmen. Om skärmen försätts i viloläge trycker du på knappen Avsluta samtal  för att väcka produkten och återgå till nedladdningsskärmen. När nedladdningen är klar visas en installationsskärm. Använd  knapparna Upp och Ner  för att  välja "Installera" och bekräfta med OK-knappen för att    installera uppdateringen. I slutet av nedladdningen av programuppdateringen stängs MiniVision2 av och startar sedan om sig själv efter några minuter. Vänta tills skärmläsningen återupptas för att börja använda din produkt igen.

Bra att veta: Nedladdningen av programuppdateringen kan ta lite tid beroende på din internetanslutning. Om ett fel uppstår under nedladdningen startar du om uppdateringen.

- Status: ger dig telefonstatus.

  - Batteristatus: låter dig veta batteriets aktuella nivå.

  - Serienummer: anger produktens serienummer.

  - IMEI: anger IMEI-numret för din produkt.

  - Bluetooth-adress: anger Bluetooth-adressen för din produkt.

  - Wi-Fi MAC-adress: anger Wi-Fi MAC-adressen för din produkt.

  - SIM-status: ger olika status som skickas av SIM-kortet.

    - Nätverk: låter dig veta namnet på ditt telefonbolag

    - Signalstyrka: låter dig veta GSM-signalens intensitet (ingen signal, svag signal, genomsnittlig signal, bra signal, utmärkt signal).

    - Mobilnät: låter dig veta vilken typ av nuvarande mobilnät (2G, 3G, 4G).

    - Roaming: låter dig veta om ditt SIM-kort använder dataroaming (ja eller nej)

    - Mitt telefonnummer: låter dig veta telefonnumret på ditt SIM-kort

- Modellnummer: låter dig veta telefonens modellnamn

- Specialbyggd version: låter dig veta numret på MiniVision2-programvaruversionen.

## Tekniska specifikationer

### Design

- Mått: 125 x 60 x 13,5 mm

- Vikt: 103 g

- Skärm: 2,3'' / QVGA (240 x 320 pixlar)

### Hårdvara

- Processorn:

  - MiniVision2: Dubbla kärnor @ 1,3 GHz

  - MiniVision2+: Fyra kärnor @ 1,5 GHZ

- Internminne: RAM 512MB, Flash 4GB

  - MiniVision2: RAM 512MO, Flash 4GO

  - MiniVision+: RAM 1GO, blixt 8GO

- Externt minne: SD-kort, upp till 32 GB

- Mobilanslutning: 4G / 3G / 2G

- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11 (2,4 GHz b / g / n) och Bluetooth 4.2

- SIM-kortformat: enkel Nano SIM

- Anslutningar: ljuduttag 3,5 mm, Micro USB

- Effektförbrukning:

  - Batteri: 1600 mAh Li-ion

  - Passningstid: 200h

  - Taltid: 7h

- SAR:

  - MiniVision2 :

    - Huvud: 1. 775 W/kg

  - MiniVision2+ :

    - Huvud: 0,563 W/kg

- Flash LED och kamera: 2 MPixlar

- HAC: M3/T3

- Ringsignaler och vibrationsfunktioner

## Vid problem

### Introduktion

Innan du kontaktar kundtjänst rekommenderar vi att du läser följande rekommendationer:

- För att optimera telefonens prestanda rekommenderas det att stänga av telefonen då och då.

- För optimal drift rekommenderas att ladda batteriet helt och utföra några kontroller:

### Min telefon slås inte på / Jag har en svart skärm

- Tryck på  knappen Avsluta samtal tills displayen slås på.

- Kontrollera batteriets laddning.

- Kontrollera batterikontakterna, ta bort och sätt tillbaka batteriet och slå på telefonen igen.

### Läsbarheten på min skärm är inte tillfredsställande

- Rengör skärmen

- Justera skärmens ljusstyrka till din miljö

### Min telefon stängs av av sig själv

- Tryck på knappen Avsluta samtal  för att väcka telefonen.

- Kontrollera batteriets laddning.

### Min telefon har låg batterinivå

- Kontrollera att du laddat batteriet (minst 4 timmar).

- För att minska batteriförbrukningen, stäng av Wi-Fi och Bluetooth om du inte använder det. Du kan också minska skärmens ljusstyrka eller stänga av skärmen permanent genom att aktivera inställningen "Skärm av".

### Min telefon laddas inte ordentligt

- Kontrollera att batteriet inte är helt urladdat.

- Kontrollera att laddningen sker under normala förhållanden (0 °C, 40 °C).

- Kontrollera att batteriet satts i; Det måste sättas in innan laddaren ansluts.

- Se till att du använder laddaren och batteriet som levereras av KAPSYS.

- Kontrollera kompatibiliteten hos försäljningsställen utomlands.

### Min telefon är inte ansluten till ett nätverk

- Försök se om din telefon tar upp någon annanstans.

- Kontrollera nätverkstäckningen med din tjänsteleverantör

- Kontrollera att flygplansläget är avstängt

- Kontrollera SIM-kortets giltighet hos din tjänsteleverantör

- Försök senare eftersom nätverket kan vara överbelastat

- Ta bort och sätt tillbaka SIM-kortet.

### SIM-kortfel / Ingen telefonfunktion är tillgänglig

- Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt.

- Kontrollera att chipet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.

### Jag kan inte ringa ett telefonsamtal

- Kontrollera att du har ringt ett giltigt nummer.

- För internationella samtal, kontrollera lands- / riktnummer.

- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk, att den inte är överbelastad eller otillgänglig.

- Från utlandet, kontrollera med din tjänsteleverantör att du har abonnerat på samtalstjänsterna utomlands.

- Kontrollera att flygplansläget är avstängt.

### Jag kan inte ta emot telefonsamtal

- Kontrollera att telefonen är påslagen och ansluten till ett nätverk (överbelastat nätverk, inte tillgängligt).

- Kontrollera att flygplansläget är avstängt.

### Ljudkvaliteten på samtal är inte optimal

- Under ett samtal kan du justera samtalsvolymen med  knapparna Vänster och Höger.

- Kontrollera GSM-täckningen med genvägen Fyrkant  +  1.

### Inget nummer rings upp när jag väljer ett nummer i min kontaktlista

- Kontrollera att du har registrerat detta nummer korrekt.

- Kontrollera att du har valt landsprefix när du ringer utomlands.

Mina korrespondenter kan inte lämna ett meddelande i min röstbrevlåda

- Kontrollera tillgängligheten för denna tjänst med din tjänsteleverantör.

### Jag kan inte komma åt min röstbrevlåda

- Kontrollera att tjänsteleverantörens röstbrevlådenummer har angetts korrekt.

- Försök senare eftersom nätverket kan vara överbelastat

### Jag har låst mitt SIM-kort

- Du har angett en felaktig PIN-kod 3 gånger, kontakta din tjänsteleverantör för att få PUK-upplåsningskoden.

### Så här återställer du min telefon

Vid fullständig låsning av enheten är det möjligt att utföra viss parameteråterställning av MiniVision2. Det gör du genom att slå en av följande koder med den fysiska knappsatsen från hemskärmen och sedan validera med OK:

- *#111#: återställ hjälpmedelsinställningarna till standardvärdena.

- *#333#: gör det möjligt att utföra en fullständig systemåterställning. Radering av alla personuppgifter installerade på MiniVision2 (kontakter, anteckningar, meddelanden, händelser, Wi-Fi, etc.)

- *#444#: ger åtkomst till inställningarna "Access Point Name" (förinställning).

- *#555#: ger direkt åtkomst till systemets språkändringsskärm.

## Om det här dokumentet

Informationen som publiceras i detta dokument kan ändras utan förvarning. KAPSYS förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan skyldighet att informera någon person eller enhet. KAPSYS ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller utelämnanden i denna handbok, eller för några tillfälliga skador eller följdskador till följd av utförandet eller användningen av detta dokument. KAPSYS strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten och funktionerna hos sina produkter, så KAPSYS uppmuntrar dig att besöka dess webbplats (www.kapsys.com) för de senaste dokumentäruppdateringarna om användning och drift av denna produkt. Produkten uppfyller CE-kraven i samband med en bostads-, kommersiell eller lätt industrimiljö. Vid långvarig hög volym kan långvarig lyssning skada användarens hörsel.

## Juridiskt meddelande och garanti

### Försiktighet vid användning och varningar

- Hantera telefonen och dess tillbehör försiktigt, tappa dem inte och undvik kraftiga stötar

- Ta inte isär produkten eftersom detta upphäver garantin och kan orsaka skador som kan göra produkten oanvändbar

- Rengör produkten endast med en mjuk, ren, torr trasa. Använd inte kemikalier, rengöringsmedel eller slipmedel som kan skada enheten

- Denna produkt är inte vattentät, skyddar den mot fukt och vätskestänk

- Använd inte produkten nära en värmekälla och förvara den inte på en varm, fuktig eller frätande plats

- Använd inte produkten nära magnetfält

- Använd inte produkten om skärmen är trasig eller sprucken för att förhindra skador eller skärsår

- Använd inte produkten i områden med explosiv atmosfär

- Använd inte din produkt i vårdinrättningar och be om tillstånd från licensierad personal innan du använder telefonen nära medicinsk utrustning

- Ladda inte produkten vid temperaturer under 0 ° C (32 ° F) eller över 45 ° C (113 ° F)

- Använd inte produkten i områden med hög eller låg temperatur. Temperaturområde: -10 ° C (14 ° F) till + 55 ° C (131 ° F), kortvarig lagringstemperatur: -20 ° C (-4 ° F) till + 60 ° C (140 ° F), långvarig lagringstemperatur: -10 ° C (-4 ° F) till + 25 ° C (77 ° F)

- När du använder din produkt under lång tid kan den bli varm

- För optimal prestanda, stäng av strömmen då och då och ta bort batteriet

### Hälsa och säkerhet

- Förvara din produkt utom räckhåll för små barn

- Håll alltid händerna fria när du kör bil: kör ansvarsfullt och följ säkerhetsreglerna

- Skydda din hörsel: begränsa användningen av hörlurar eller högtalare med hög volym

- Om du har ett medicinskt implantat eller om du har någon med det, och du har frågor om hur du använder din trådlösa enhet, kontakta din läkare eller pacemakertillverkare

- Radioöverföringsutrustning kan störa funktionen hos otillräckligt skyddade medicintekniska produkter

### Garanti

Vid haveri, vänligen kontakta din återförsäljare. Ingen garanti ges på produkten, oavsett fel, i följande fall:

Normalt slitage på produkten och minskad batteriladdning och lagringskapacitet

Skador till följd av felaktig användning, fukt eller vätskor, närhet eller exponering för en värmekälla

Enheten sprucken eller trasig eller visar synliga tecken på stötar

Underlåtenhet att följa försiktighetsåtgärderna för användning, olyckor, vårdslöshet, felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med instruktionerna som medföljer apparaten eller kommersiell användning av produkten

Kortsluta batteriet eller använda batteriet i en annan enhet än din produkt

Användning av tillbehör eller kontakter som inte rekommenderas av tillverkaren

Skador orsakade av reparationer eller försök till reparationer av personer som inte är auktoriserade av KAPSYS.

Vi rekommenderar att du utför en eller flera säkerhetskopior av de data som sparats i produkten. Återförsäljaren kan inte hållas ansvarig för förlust av dessa data till följd av funktionsfel, reparation eller utbyte av produkten.

Eventuella fel relaterade till nätverkstjänster och / eller mobilsystem kan inte garanteras. Du bör kontakta din nätoperatör direkt för hjälp.

### Information om specifik absorptionsnivå

SAR-gränsen för USA (FCC) är 1,6 W / kg i genomsnitt över ett gram vävnad.

Enhetstyperna MiniVision 2 (FCC ID: 2AXFA-MINIVISION 2) har också testats  mot denna SAR-gräns. De högsta rapporterade SAR-värdena för huvud, kroppsburna tillbehör är

  - MiniVision2 :

    - Slaglängd: 1,775 W/kg

    - Kropp: 1,855 W/kg

    - Extremiteter: 3.078 W/kg

  - MiniVision2+ :

    - Huvud: 0,563 W/kg

    - Kaross: 1,577 W/kg

    - Extremiteter: 1 997 W/kg

Denna enhet testades för typiska kroppsburna operationer med baksidan av handenheten hållen 10 mm från kroppen. För att upprätthålla överensstämmelse med FCC RF-exponeringskrav, använd tillbehör som håller ett avstånd på 10 mm mellan användarens kropp och baksidan av handenheten. Användning av bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör bör inte innehålla metallkomponenter vid monteringen. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte uppfyller FCC:s RF-exponeringskrav och bör undvikas.

Antennen/antennerna som används för denna sändare får inte vara samplacerade eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

### Kundservice

För mer information, kontakta din återförsäljares kundtjänst.Du kan också kontakta KAPSYS kundtjänst - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie - Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrike, eller besök vår hemsida: www.kapsys.com.

### Varumärken

Företags- och produktnamnen som nämns i detta dokument och i handböckerna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. KAPSYS ord, varumärken och logotyper är varumärken som tillhör KAPSYS SAS. Bluetooth-ord, varumärken och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc.Nuance är ett registrerat varumärke som tillhör Nuance Corporation Inc.Alla varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

## Index – knappar på navigeringspanelen

Tabellen nedan visar de olika funktionerna i navigeringspanelen på den fysiska knappsatsen:

| Knapp | Handling |
| --- | --- |
| Kort tryck samtal | Ta emot ett inkommande samtal när telefonen ringerÖppna telefonprogrammet |
| Långt tryck på Samtal | Öppnar Samtalshistorik |
| Tryck kort på Avsluta samtal | Går tillbaka till hemskärmen, Aktivera / avsluta viloläge om hemskärmen visas Lägg på det aktuella samtalet Avvisa ett inkommande samtal |
| Långt tryck Avsluta samtal | Slå på / av MiniVision2 |
| Kort tryck uppåt | Hoppa till föregående objekt |
| Kort tryck nedåt | Hoppa till nästa objekt |
| Långt tryck på Upp | Flytta till det första objektet i en lista |
| Långt tryck nedåt | Flytta till det sista objektet i en lista |
| Kort tryck Vänster | Minskar volymen för talsyntesen, Flyttar markören till vänster i en textruta |
| Kort tryck Höger | Ökar volymen för talsyntesen, flytta markören till höger i en redigeringsruta |
| Kort tryck OK | Aktivera / bekräfta det valda objektet |
| Långt tryck på OK | Aktivera taligenkänning i ett inmatningsområde (dikteringsläge) |
| Kort tryck på Tillbaka | Återgår till föregående skärm, tar bort det sista tecknet i en redigeringsruta |
| Långt tryck på Tillbaka | Rensar hela inmatningsområdet |
| Tryck kort på Meny | Öppna alternativen för den visade skärmen |

## Index – Alfanumeriska knappar

| Knapp | Handling |
| --- | --- |
| Kort tryck 1 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): 1 . ? ! @ - _ , ' \ " ( ) / : ; + & % * = < > € £ $ ¥ ¤ \ [ ] { } \ ~ ^ ¿ ¡ § |
| Kort tryck 2 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): a b c 2 A B C |
| Kort tryck 3 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): d e f 3 D E F |
| Kort tryck 4 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): g h I 4 g h I |
| Kort tryck 5 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): j k l 5 J K L |
| Kort tryck 6 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): m n o 6 M N O |
| Kort tryck 7 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): p q r s 7 P Q R S |
| Kort tryck 8 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): t u v 8 T U V |
| Kort tryck 9 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): b x y z 9 W x y z |
| Kort tryck 0 | Lägg till ett av följande tecken (rullande): Mellanslag, 0, ny rad |
| Kort tryck på Stjärna | Låsa knappsatsen (rullande): Normal, Skift, Numerisk |
| Kort tryck på Fyrkant | 1:a gången: Öppna listan med specialtecken: . , ; : ! ? @ & ¦ > < = - + * / \ # ( ) { } [ ] % " ' ~ ² $ € £ § _ 2:a gången: Öppning av listan över uttryckssymboler |

Tabellen nedan visar hur den alfanumeriska knappsatsen fungerar i inmatningsområden.

## Index – Kortkommandon för hjälpmedel

Tabellen nedan visar de olika hjälpmedelsgenvägarna som är tillgängliga från vilken skärm som helst:

| Genväg | Handling |
| --- | --- |
| Fyrkant + 1 | Läs upp telefonens status: tid, batterinivå, Nätverk-status, Wi-Fi-status, Bluetooth-status. |
| Fyrkant + 2 | Läser alla objekt i listan uppifrån och ned. |
| Fyrkant + 3 | Ej tilldelat |
| Fyrkant + 4 | Minskar talhastigheten |
| Fyrkant + 5 | Ökar talhastigheten |
| Fyrkant + 6 | Ej tilldelat |
| Fyrkant + 7 | Upprepar senaste uppläsning |
| Fyrkant + 8 | Stavar senaste uppläsning (tecken för tecken) |
| Fyrkant + 9 | Ej tilldelat |
| Pund + 0 | Öppnar telefoninställningar |
| Fyrkant + upp | Ej tilldelat |
| Fyrkant + Ner | Ej tilldelat |
| Fyrkant + vänster | Ställer in ringsignalprofilen på Tyst (Ringsignalvolym minst 0/7) |
| Fyrkant + höger | Ställer in ringsignalens ljudprofil på Utomhus (Ringsignalvolym max 7/7) |

## Index – Redigeringsgenvägar

Tabellen nedan visar de olika kortkommandon som finns i redigeringsrutorna för att skriva text:

| Genvägar | Handling |
| --- | --- |
| Stjärna + 1 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 2 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 3 | Klipper ut den markerade texten |
| Stjärna + 4 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 5 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 6 | Jämför den markerade texten |
| Stjärna + 7 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 8 | Ej tilldelat |
| Stjärna + 9 | Klistrar in den markerade texten |
| Stjärna + 0 | Ej tilldelat |
| Stjärna + Upp | Ej tilldelat |
| Stjärna + Ner | Ej tilldelat |
| Stjärna + Vänster | Markerar tecknet till vänster om markören. (Kan användas flera gånger för att markera en del av en text: för att markera ett helt ord eller en fras till exempel) |
| Stjärna + Höger | Markerar tecknet till höger om markören. (Kan användas flera gånger för att markera en del av en text: för att markera ett helt ord eller en fras till exempel) |