Version 2.0

Manual Bradley taktilt armbandsur

Denna manual avser samtliga taktila armbandsur Bradley

- Fysisk beskrivning

- Ställa in tid och dag

- Underhåll

- Support och garanti

Fysisk beskrivning

Bradley är ett annorlunda taktilt ur med en unik design. Den taktila urtavlan är utanpåliggande. Timangivelserna är markerade med segment med olika utformningar. Hel- halv och kvartar är speciellt utmärkta. Avläsningen sker här inte med traditionella visare utan två kulor, varav den ena representerar timmar och den andra minuter. Kulan för timmar går i ett spår på urtavlans ytterkant och kulan för minuter går i ett spår mitt i urtavlan. Genom att känna på kulans position kan tiden avläsas. Om kulorna vidrörs för hårt lossnar de från sitt läge. Genom att vicka på urtavlan återgår de till sin tidsposition (magnetlösning)

Alla urverk är quartsur och är tillverkade i Schweiz. Det borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Alla boetter är tillverkade av titan. De armband som levereras är av textil eller flättat metallarmband. Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på öppna marknaden.

Ställa in tid

Visarna ställs in med kronknappen på höger sida. När knappen är utdragen kan kulorna justeras till aktuell tid. När kronknappen skjuts in aktiveras uret. Observera att vissa ur har en liten transportsäkring under kronknappen så att den inte startar i transporten. Den kan enkelt ryckas bort.

OBS! Ställ tiden genom att vrida kronan medsols. Att vrida kronan motsols kan skada urverket.

Underhåll och skötsel

Alla urverk drivs av ett standard klockbatteri som finns i öppna handeln. Drifttiden avgörs av kvaliteten på batteriet. Normalt går klockan i mellan ett till två år. Vi rekommenderar att alltid i första hand vända sig till en urmakare för batteribyte.

Support och garanti

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats.

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Iris Hjälpmedel AB

Sandsborgsvägen 52

122 33 Enskede

Tel: 08-39 94 00

E-post: info@irishjalpmedel.se

www.irishjalpmedel.se