Kom igång med vibrerande armbandsur xBand

Knappbeskrivning

xBand har två knappar.

Larm-knappen: Knappen med en upphöjd punkt i mitten av cirkeln.

Tids-knappen: Knappen med en helt slät cirkel.

Slå på och av xBand

För att slå på Xband, tryck och håll ned båda knapparna samtidigt tills du känner en ökande vibration.

För att stänga av Xband, Tryck och håll båda knapparna samtidigt tills du känner en avtagande vibration.

Ladda xBand

1. Koppla in den medföljande USB-C-kabeln i laddningsadaptern.

2. Koppla in den andra änden av kabeln i valfri USB-laddare eller strömförsörjd USB-port.

3. Anslut laddningsadaptern till xBand. Laddningsstiften på undersidan av xBand ska passas in med stiften på adaptern.

4. Om adaptern är ansluten på rätt sätt och xBand har börjat ladda vibrerar det en kort vibrationssignal.

Lågt batteri

När xBand har mindre än 20 % batteri kommer du få en varning genom att vibrera ett mönster som känns som tre pulser länkade i ett jämnt, vågliknande mönster. När batterinivån börjar bli låg kommer även vibrationsstyrkan ställas in på mycket svag.

XBand har en batteritid på upp till 7 dagar vid normal användning.

Ställ in tiden

Innan du använder xBand måste du ställa in tiden.

Tryck och håll ned Tids-knappen tills vibrations-feedbacken upphör. När du släpper kommer du att känna en svag kontinuerlig vibration, det betyder att du är i tidsredigeringsläge. Du ska nu ange fyra siffror som representerar tiden i 24-timmarsformat.

Ange en siffra genom att trycka på Tids-knappen motsvarande antal gånger, till exempel fyra gånger för 4, åtta gånger för 8, eller noll gånger för 0.

För att bekräfta en siffra och gå till nästa, tryck på Larm-knappen en gång. Upprepa för alla fyra siffrorna och bekräfta den sista med Larm-knappen.

När alla fyra siffrorna har ställts in slutar redigeringsvibrationen och den inmatade tiden vibrerar för att bekräfta.

Kolla klockan

Tryck på Tids-knappen en gång för att få aktuella minuter och dubbeltryck för timmar och minuter.

Exempel: Om klockan är 13:57 och du trycker på tids-knappen en gång kommer xBand att svara med 57 (aktuella minuter).

Om du trycker på Tids-knappen två gånger kommer xBand att svara med 13 57 (hela tiden i timmar och minuter).

Tidsrepresentation

Tiden vibreras som siffror i 24-timmarsformat, timmar representeras av två siffror och minuter med två siffror.

Varje siffra representeras av motsvarande antal korta pulser, men mer än 4 pulser är svårt att räkna så femmor representeras av en lång puls. Sju representeras till exempel av en lång och två korta pulser. Noll representeras av två långa pulser.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

0:

Exempel, 13:07

Ställ in ett larm

Håll ned Larm-knappen förbi den initiala vibrations-feedbacken, tills du känner korta vibrationspulser. Varje puls representerar ett larm (1, 2, 3, 4). Släpp knappen efter det antal pulser som motsvarar numret för det larm du vill ställa. Släpp till exempel efter två pulser för att välja larm 2. När du har släppt knappen går du in i larmredigeringsläget, vilket indikeras av en svag kontinuerlig vibration.

I larmredigeringsläge, precis som i tidsredigeringsläge, förväntas du ange fyra siffror som representerar tiden i 24-timmarsformat.

Ange en siffra genom att trycka på Tids-knappen motsvarande antal gånger, till exempel fyra gånger för 4 eller noll gånger för 0.

För att bekräfta en siffra och gå till nästa, tryck på Larm-knappen en gång. Upprepa för alla fyra siffrorna och bekräfta den sista med Larm-knappen.

När alla fyra siffrorna har ställts in slutar redigeringsvibrationen och den inmatade tiden vibrerar för att bekräfta.

Larm 1 är ett engångslarm. Det utlöses en gång och tas bort automatiskt.

Larm 2, 3 och 4 är upprepande larm. De upprepas vid den inställda tiden varje dag tills de tas bort manuellt.

Ta bort ett larm

För att radera ett larm, gå in i redigeringsläge för det larm du vill ta bort, som om du skulle ställa in det. Tryck sedan och håll in Tids-knappen tills vibrations-feedbacken slutar.

Att larmet har tagits bort bekräftas av en mycket lång vibration.

Kontrollera ett inställt larm

Tryck på Larm-knappen det antal gånger som motsvarar larmnumret du vill kontrollera (t.ex. tre tryckningar för larm 3).

Om larmet är inställt kommer xBand att vibrera tiden som är inställt för larmet. Om larmet inte är inställt kommer du att känna en mycket lång vibration.

Snooza/stänga av ett pågående larm

När ett larm utlöses kommer xBand att vibrera larmnumret upprepade gånger. Till exempel när larm 3 utlöses kommer xBand att vibrera tre korta vibrationer upprepade gånger med en paus mellan tills du snoozar eller stänger av larmet.

Tryck kort på valfri knapp för att snooza larmet i 9 minuter.

Håll ned valfri knapp tills feedbacken slutar för att stänga av larmet, utan att snooza.

Larm 1 är ett engångslarm. Om du stänger av det raderas det.

Larm 2, 3 och 4 är upprepande larm. När du stänger av larmet utlöses det igen samma tid nästa dag.

Kontrollera batterinivån

Tryck på Tids-knappen 5 gånger för att få aktuell batterinivå i procent. Batterinivån kommer att representeras av vibrationer på samma sätt som siffror representeras i tidsmeddelanden.

Den här versionen av xBand är designad för att fungera utan att vara ansluten till en mobil, men kan anslutas till en mobil för ytterligare inställningar och funktioner.

I appen hittar du vibrationsinställningar för styrka, hastighet och paus mellan siffror. Du kan också hantera dina larm via appen och du hittar guider och andra användbara resurser.