Lathund till Svällpappersmaskin

Zy-Fuse Standard svällpappersmaskin – Zychem

Vad används svällpappersmaskinen till?

Skriv ut diagram, ritningar eller bilder i en skrivare alt. rita för hand på ett svällpapper. Se till att du skriver ut på den skrovliga, krämfärgade sidan (inte den släta vitare sidan – det är baksidan som inte kan svälla). Använd blyerts eller xx tuschpennor. Bläckpenna eller färgade pennor fungerar inte. Mata sedan svällpappret genom Zychem Zy-Fuse-maskinen för att få bilderna att höja sig och bli taktila (går att känna med handen som upphöjningar).

Du kan ex. skriva ut kartor, bilder, symboler, grafer, vägbeskrivningar, rumsbeskrivningar.

Installation

- Ställ maskinen på en plan yta

- Ha on/off och värmereglage på vänster sida och eluttaget från dig (baksidan). Kontrollera att inga lösa delar fallit ned i svällpappersmaskinen.

- Pappersmataren ska sitta på framsidan av maskinen. För att sätta fast den – sänk pappersmataren på de två skruvarna som sitter i maskinen. Tryck ned mataren och skruva fast skruvarna.

- Anslut elkabeln (börja med sladden i maskinen och sedan i väggen).

- Starta maskinen genom att vrida till On (reglaget uppe, till vänster på maskinen)

- Då tänds en lampa och fläkten startar

Normal användning

- Sätt fast pappersmataren (spänn ev. skruvarna)

- Anslut maskinen till elnät med transformatorn.

- Sätt temperaturkontrollen på 7. Vrid till lägen On, neonljus tänds och kylaggregatet startar.

- Lägg i svällpappret mitt på pappersmataren med den skrivna sidan uppåt. Pappret ska matas med kortsidan i svällpappersmaskinen.

- Låt pappret matas in och ett starkt ljus tänds. Hela pappret ska matas in i maskinen.

- Pappret matas ut på baksidan.

- Om du vill att strukturerna ska svällas ytterligare kan du mata pappret på samma sätt ytterligare en gång genom svällpappersmaskinen.

- Så fort ett papper matats igenom och tagits bort från baksidan kan nästa matas in.

Övrigt

- Ibland behöver man anpassa värmen i svällpappersmaskinen för att maximera svällningen av olika typer av diagram/ utskrifter. Justera temperaturen från 0 (kallast) till 10 (varmast).

- Om diagrammet innehåller väldigt fina detaljer kan högre temperaturer krävas för att få ut maximal svälleffekt – likaså om maskinen stått kallt eller precis slagits på.

- Om diagrammet innehåller stora svarta ytor krävs lägre temperaturer (särskilt om maskinen redan varit igång en stund).

- Om man använder svällpappersmaskinen en längre stund kan man ofta sänka temperaturen efter en stund tills en stabil temperatur uppnåtts och pappret sväller maximalt.

- Det är inte optimalt att ha stora svarta ytor och små detaljerade streck på samma papper (se punkt 2 och 3 ovan).

- Pappersmataren är gjord att passa max A3-format. När mindre papper används ska alltid en smalaste sidan in i maskinen först (kortsidan). Pappret ska placeras i mitten av svällpappersmaskinen för att svälla så jämt som möjligt.

- Se till att pappret alltid ligger plant i pappersmataren innan du börjar svällningen.

Felsökning

Elektriska fel

- De allra flesta felen beror på handhavande. Läs instruktionen noga innan du börjar använda maskinen.

- Vid On/Off lyser inte lampan. 
Kontrollera att elsladden sitter i (maskinen och väggen)

- El finns men maskinen accepterar inte pappret
a) Kontrollera att du sätter in pappret på rätt sida av maskinen
b) Det finns en säkerhetsåtgärd; lampan slocknar om pappret fastnat
c) Om maskinen ljudar en serie pip behöver du kontakta återförsäljaren

Mekaniska

- Maskinen verkar fungera normalt men pappret matas inte in 
Du kanske försöker mata in pappret i utmatningsfacket. Prova det andra facket och läs om avsnittet ”Normal användning”.

- Papper fastnar upprepat i svällpappersmaskinen

- Kontrollera att pappret ligger platt när det matas in i maskinen och att alla ev. böjningar som blivit vid tidigare svällning plattas ut (böj åt motsatt håll en liten stund)

- Om maskinen är för varm böjer den pappret. Sänk värmen!

- Ha inte för stora svarta ytor nära kanterna

- Det är fel i maskinerinet /rullen

- Mata aldrig ett papper fler än 3 gånger genom svällpappersmaskinen.

- Pappret glider inte smidigt genom maskinen alt. maskinen stoppar plötsligt

Kontakta återförsäljaren