Bruksanvisning färg- och

ljusindikator COLORINO

Produktbeskrivning:

Lägg Colorino framför dig så att den lätt upphöjda högtalaren placeras bort från dig. På ovansidans framkant (i närheten av högtalaren) finner du en rund öppning - Colorinos mäthuvud. På enhetens yta finns två runda knappar, med dessa utför du Colorinos olika funktioner. På sidan vänd mot dig finner du ett litet hål i vilket du kan fästa ett snöre för att enklare kunna bära enheten.

På den högra kanten finns två uttag, det mindre som sitter närmast mot dig används för uppdatering av Colorinos mjukvara och det som sitter längre bort från dig är till för anslutning av hörlurar. På undersidan av enheten finns batterifacket.

Knappbeskrivning:

Färgmätningsknappen (Knapp 1):	Knappen direkt under högtalaren är till för färgmätning

Ljusmätningsknappen (Knapp2):	Knappen under färgmätningsknappen används för

identifikation av ljuskällor och dess intensitet.

Bruksanvisning:

Innan du använder Colorino, måste du sätta in batterier på undersidan av enheten. Vänd enheten så att den smalare änden pekar bort från dig och öppna batteriluckan genom att dra i tappen du finner där. Ta bort hela luckan och lägg i 2 x 1,5V AAA batterier så att minuspolen (den platta sidan på batteriet) ligger mot den rörliga klammersidan. Stäng luckan och din Colorino är klar för användning!

Enheten stängs automatiskt av efter 30 sekunder om ingen knapp berörs. För att starta enheten igen trycker du enkelt på en av de två knapparna.

Batteribyte:

För att smidigt ta ut batterierna ur facket trycker du på batteriet nära enhetens smalare ände, i närheten av batteriklämman, då hoppar de lätt ut ur facket.

Färgmätning:

Placera mätningshuvudet på Colorino i rät vinkel mot den ytan som du vill läsa av färgen på. Tryck en gång på färgmätningsknappen, den avlästa färgen meddelas av en röst. Om du håller kvar knappen intryckt vid färgmätningen upprepas färgen så många gånger som önskas. Om mäthuvudet inte placeras i en rät vinkel kan det leda till en felmätning som meddelas med en signalton.

Ljusdetektor:

Rikta och håll inne ljusmätningsknappen för att finna ljuskällor såsom lampor, fönster etc. Med hjälp av ljudsignaler kan du identifiera ljusintensiteten.

•	ju högre ton, desto starkare ljuskälla

•	ju lägre ton, desto svagare ljuskälla

Högtalarinställning:

Volymen på högtalaren kan ställas in i tre olika nivåer. För att ändra volymen trycker du in ljusmätningsknappen och håller kvar den samtidigt som du trycker in färgmätningsknappen. Önskad volym ställs in genom att släppa knappen vid önskad volym (volymstyrkan upprepas mellan låg, medel och hög).

Tekniska data:

| Färgidentifikation | känner igen 100 olika färger |
| --- | --- |
| Ljusmätning | meddelar ljusintensitet i 10 000 olika toner |
| Språkutgåvor | över 20 olika språk i hög kvalitet |
| Högtalarinställning | tre olika volymer, anslutning till hörlurar |
| Storlek | (110) x (39-50) x (21-25) mm |
| Vikt | 85 gram inklusive batterier |
| Batteri | 2st Alkaline batterier (1,5V M AAA) |
| Ytterligare detaljer | Eget gränssnitt för uppdatering av mjukvaran hos tillverkaren. Ett litet hål för infästning av ett band så att enheten t ex kan bäras runt halsen. Tygväska. |